„ИГАЛ” ООД

ГОДИШЕН ДОКЛАД

2017г.

За изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително

№ 386 – Н1-И0-А0/2011г.

годишен доклад

за изпълнение на дейностите, за които е предоставено КОМПЛЕКСНО РАЗРЕШИТЕЛНО № 386 – Н1-И0-А0/2011 г.

# 1. Въведение

Настоящият годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително № 386 – Н1-И0-А0/2011г. на „Игал” ООД, гр. Враца е изготвен в изпълнение на  Закона за опазване на околната среда.

Докладът е разработен съгласно „Образец на годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително”, утвърден от Министъра на околната среда и водите.

Годишният доклад отговаря на общите  и специфични изисквания за инсталации, попадащи в обхвата на т. 6.6 a) от Приложение 4 на ЗООС – „Инсталации за интензивно отглеждане на птици, с повече от 40 000 места за птици”.

. 2. Модул „Facility” за подготовка на информация за докладване на данни за Европейския регистър на емисиите на вредни вещества /ЕРЕВВ/ и PRTR

# Модулът „Facility” за отчетната 2017 година  е получен от оператора, и е подаден в срок.

# 3. Формат на годишния доклад (ГД):

Годишният доклад включва количествени данни за емисиите на замърсители, управлението на отпадъците, шумовите емисии, опазването на почвите и подземните води, съпроводени с разяснения във връзка с представените данни.

3.1. Увод

- Наименование на инсталацията, за която е издадено комплексно разрешително (КР);

Инсталация за интензивно отглеждане на птици – пилета бройлери –т.6.6 „а” от Приложение № 4 на ЗООС.

- Адрес по местонахождение на инсталацията;

Инсталацията е разположена в землището на с. Вълчек, община Макреш, област Видин.

- Регистрационен номер на КР;

КР № 386-Н1-И0-А0/2011г.

- Дата на подписване на КР;

21.07.2011 г.

- Дата на влизане в сила на КР;

21.07.2011 г.

- Оператора на инсталацията, като се посочва конкретно кой е притежател на разрешителното;

Игал ООД  гр. Враца

- Адрес, тел.номер, факс, е-mail на собственика/оператора;

ул. “Лукашов” № 10, ет. 5, офис 506  гр. Враца

Община Враца, Област Враца

Тел.: .: 096/301383

Факс: 096/301382

е-mail: igal98@abv.bg

Лице за контакти;

Йовка Благоева Алипиева - Синдик

- Адрес, тел. номер, факс, е-mail на лицето за контакти;

- Йовка Благоева Алипиева,

- ЕГН 5510082050 ,

- със служебен адрес гр. София,ул. ”Коломан 6 Бизнес център Интерланд офис” 32

- e-mail yalipieva@gmail.com,

- телефон 0887 53 81 79

- Кратко описание на всяка от дейностите/процесите, извършвани в инсталацията/инсталациите;

През 2017 г. в 8-ми, 9-ти и 10-ти център са отгледани 202535 бр. бройлери. Птиците във фермата се отглеждат подово на ,,суха постеля” –слама от еднодневна възраст до 45 дневна възраст. След достигане на нужното тегло се предават на птицекланица за клане.

За успешното интензивно отглеждане на птиците се създават благоприятни условия и подържане на оптимални граници на параметрите на жизнената среда. Така се осигурява интензивен растеж, нормално развитие, максимална продуктивност на птиците и висока икономическа ефективност на производство.

Технологичният регламент за отглеждане на пилeта - бройлери включва: подготовка на сградата за зареждане; приемане на еднодневните пилета; разреждане между 35 и 38 дневна възраст; улавяне, товарене и предаване на птицекланица;

Технологични параметри:

- Гъстота

Възприета е норма на максимална гъстота от 33 kg/m2, което е 17 бр. на кв/м.

- Температурен режим /от 34°С до 20°С/

Подържане на оптимален температурен режим в помещенията през отделните периоди на растеж. Относителна влажност на въздуха - 63% при подово отглеждане.

- Отопление

Отоплението във всяко хале от центровете се осъществява с печки на твърдо гориво - дърва, разположени до всяко хале.

- Вентилация

Вентилационната система осигурява необходимото количество въздух и контролира температурата в помещенията за различните етапи в производствения цикъл.

- Поене

Поенето на пилетата се осъществява с нипелна поилна система като не се допуска пилеене на вода.

- Хранене

В процеса на отглеждане на пилетата, в съответствие със съвременните изисквания се използват съответните видове фураж. Към производствените халета са монтирани автоматични системи за зареждане на фураж на системата за хранене на птиците.

- Осветление

Осветлението на халетата се осъществява посредством луминисцентни лампи.

- Здраве

В птицефермата се разчита изключително на превантивните мерки за поддържане здравето на птиците. В тази насока най-голяма роля имат ваксините. В центровете се използват определени ваксинационни програми.

- Хигиена

Основните хигиенни правила, който се прилагат са:

-осигуряване на работно облекло и обувки на работниците;

-ограничаване на външни посетители;

-осигурен санитарен възел и мивки с препарати за измиване на ръце, за персонала и посетителите;

-дезинфекционни изтривалки пред всяко хале;

-периодична дератизация на целия обект;

-поддържане (косене) на тревните площи;

-умрелите през денонощието птици се събират и съхраняват в хладилна камера и периодично се извозват от екарисаж. Видно е, че технологичната дейност за отглеждане на пилета - бройлери, няма да окаже неблагоприятно въздействие върху околната среда.

- Производствен капацитет на инсталацията/инсталациите.

Съгласно Условие 4 на КР № 386-Н1-И0-А0/2011г. разрешеният капацитет на инсталацията за 2017 г. е както следва:

| № | Инсталация | Брой халета | Позиция на дейността по приложение 4 на ЗООС | Брой места за птици за един център | Капацитет, места за птици |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Център №8 | 5 | 6.6 а) | 450’000 | 1’350’000 |
|  | Център №9 | 5 |  | 450’000 |  |
|  | Център №10 | 5 |  | 450’000 |  |

- Организационна структура на фирмата, отнасяща се до управлението на околната среда;

Процесите по отглеждане на пилетата-бройлери са автоматизирани. Организационните и управленски функции се изпълняват от управителите на фирмата.

- РИОСВ, на чиято територия е разположена инсталацията;

РИОСВ – гр. Монтана

- Басейнова дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията/инсталациите;

БД „Дунавски район” гр. Плевен

3.2. Система за управление на околната среда

След издаване на Комплексното разрешително № 386-Н1-И0-А0/2011г., ръководството на фирмата предприе действия за въвеждане на рационална система за управление на околната среда.

- Структура и отговорности

Съгласно съществуващата организационна структура на дружеството, отговорно лице по изпълнение на условията на комплексното разрешително е управителят на дружеството. Определен е и персонала, който извършва конкретните дейности по изпълнение на условията в разрешителното. Изготвен е списък с отговорностите и задълженията.

- Обучение

Изготвена е програма за обучение на персонала, в която са включени теми с актуални въпроси, касаещи основните параметри на ресурсите и спомагателните материали; мониторинг на околната среда; съхранението и събирането на отпадъците и предотвратяване и контрол на аварийните ситуации.

- Обмен на информация

На площадката се поддържа актуална информация относно отговорното лице за изпълнение на условията в разрешителното, включително списък с имена, длъжност, местоположение на работното място и телефон за контакт. Информацията е достъпна за всички служители.

Поддържа се актуален списък на органите и лицата, които трябва да бъдат уведомявани съгласно условията на разрешителното.

- Документиране

Изготвен е и се съхранява актуален списък на нормативната уредба по околна среда, регламентираща работата на инсталациите както и списък на всички необходими инструкции, изисквани с настоящото разрешително. Отговорните за изпълнението на условията лица имат достъп до тях.

- Управление на документи

Прилагат се изискванията на КР за актуализация на документите, условията и реда за актуализация и за изземване на невалидната документация.

- Оперативно управление

Инструкциите за експлоатация и поддръжка на производствените системи, изисквани с КР № 386-Н1-И0-А0/2011г. са изготвени и се съхраняват.

- Оценка на съответствие, проверка и коригиращи действия

Дружеството прилага писмени инструкции за мониторинг на техническите и емисионни показатели, за периодична оценка на съответствието на стойностите на емисионните и технически показатели с определените в условията на разрешителното, както и за установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия.

- Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации

Дружеството има разработен План за действие при аварии, в който са определени възможните начини на действие за всяка от аварийните ситуации и са избрани действия, които осигуряват най-добра защита за живота и здравето на хората и околната среда. Проведено е обучение на персонала, отговорен за изпълнението на Плана за действие при аварии и периодично обновяване на готовността му за действие.

Направена е оценка на възможностите за изпускане в резултат на аварийна ситуация в канализацията на опасни течни вещества, препарати или силно замърсена вода, включително в резултата на гасене на пожар. Предвидени са съответстващи мерки, определени са сборни пунктове, както и най-подходящите пътища за извеждането на работещите от района на аварията.

Прилага се инструкция за определяне на причините, довели до авария и предприемане на коригиращи действия; за определяне и редовна техническа поддръжка на средствата за оповестяване на аварията; за определяне на необходимите средства за лична защита и противопожарни средства, редовната им проверка и поддръжка, както и достъпът до местата за съхранението им.

Поддържа се актуален списък на персонала, отговорен за изпълнение на действията, предвидени в Плана за действие при аварии.

- Записи

Данните от наблюдението на емисионните и технически показатели, резултатите от оценката на съответствието им с изискванията на условията в комплексното разрешително и предприетите коригиращи действия при несъответствие се документират и съхраняват.

- Докладване

Настоящият доклад е изготвен съгласно Образец на годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексното  разрешително № 386-Н1-И0-А0-2011 г. и ще бъде представен в РИОСВ – гр. Монтана до 31.03.2017 г.

3.3. Използване на ресурси

Ефективното използване на енергия, горива и минимизиране употребата на ресурси е основен приоритети на фирмата, свързан както с щадящото въздействие на дейността върху параметрите на околната среда, така и с добри икономически показатели от дейността.

3.3.1. Използване на вода

Копие от разрешителното за водоползване.

,,Игал’’ООД има издадено разрешително за водовземане № 11520074/15.12.2009г. от ТК „СТК. 11120 – Игал Вълчек” по реда на Закона за водите (обн. ДВ, бр.67/1999г.) и Наредба №1/10.10.2007г. за проучване, ползване и опазване на подземните води (обн.ДВ, бр.87/2007г). Срокът на същото е изтекъл на 15.12.2015г. През 2017г. е използвана вода за производствени нужди от кладенеца без издадено по реда на закона за водите разрешително за водовземане.

Данни за 2017 г.

Таблица 3.1

| Източник на вода- шахтов кладенец/продукт | Годишно количество, съгласно КР, m3 | Използвано колич. за периода От 01.01.2017 до 31.12.2017 г. m3 | Съответс-твие |
| --- | --- | --- | --- |
| 1000бр. птици | 11,24 | 8,76 | Да |

Комплексното разрешително № 386-Н1-И0-А0/2011г. поставя годишен лимит за вода. В колона „Използвано количество за единица продукт” е отчетено количеството вода за 1000 броя птици за 2017 г. Всички количества в Таблица 3.1 са дадени в м3.

Птицеферма „Върголия” използва вода за промишлени и питейно-битови нужди от тръбен кладенец „СТК 1/120 - Игал-Вълчек”, намиращ се извън територията на площадката. Тръбният кладенец се намира в машинната зала на помпена станция, която се намира в УПИ I, кв.35, по плана на с. Вълчек, общ. Макреш, обл. Видин, собственост на „Игал’’ООД гр. Враца. Водовземането от тръбен кладенец „СТК 1/120 - Игал-Вълчек” е разрешено от БД „Дунавски район” - Плевен, съгласно Разрешително за водовземане № 11520074/15.12.2009г.  За осъществяване на тази дейност, се спазват всички определени условия в разрешителното, с цел опазване на водния ресурс. Монтирани са водомерно и нивомерно устройство в помпената станция. Ежемесечно се отчитат водните количества и се води дневник за изразходваните количества вода.

Оптимизацията на вода за промишлени нужди е постигната с поилната нипелна система, поради това, че не се допуска разпиляване на вода и се запазват сухи подовете на помещенията за отглеждане на пилетата.

Дружеството има разработена и прилага инструкция за експлоатация и поддръжка на поилните системи за птиците. Извършват се проверки на техническото състояние на водопроводната мрежа на площадката за установяване и отстраняване на течове.

Дружеството прилага инструкция за измерване/изчисляване и документиране на изразходваните количества вода за производствени нужди, в т.ч.:

- обща месечна консумация на вода за производствени нужди за площадката;

- месечна консумация на вода за производствени нужди за инсталацията за интензивно отглеждане на птици;

- месечна консумация на вода за производствени нужди за отглеждане на 1000 птици за 1 година в инсталацията;

- годишна консумация на вода за производствени нужди за отглеждане на 1000 птици за 1 година в инсталацията.

Прилага се инструкция и се документират резултатите от оценка на съответствието на изразходваните количества вода за производствени нужди с условията на разрешителното. За отчетния период няма констатирани несъответствия.

3.3.2. Използване на енергия

Консумираната ел.енергия за производствени нужди  за отчетния период е 181 МWh/ год. Стойностите попълнени в таблица 3.2 са получени като консумираната електро енергия  на инсталациите се раздели на броя на птиците и се умножи по 1000.

Данни за 2017 г.

Таблица 3.2.

| Продукт, броя птици | Електро-енергия, MWh/год. | Количество за единица продукт съгласно КР MWh/1000бр. | Използвано количество за единица продукт MWh/1000 бр. | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Пилета- бройлери-1000 бр. | 182 | 0.426 | 0,407 | Да |

Прилага се инструкцията за експлоатация и поддръжка на електропреобразувателните части на хранилните машини и вентилаторите, основни консуматори на електроенергия в инсталацията за интензивно отглеждане на птици.

Консумираната ел.енергия се измерва, изчислява и документира съгласно изискванията на Условие 8.2.2.1 от КР.

Дружеството прилага инструкцията по Условие 8.2.2.2. За отчетния период не са констатирани несъответствия.

3.3.3. Използване на спомагателни материали

Използаваните от птицефермата спомагателни материали, поради спецификата на производството са ограничени до: фуражни смески, слама, дезинфектанти и дърва. Не се употребяват вещества и препарати, забранени с нормативен акт.

Таблица - суровини:

| Инсталация за интензивно отглеждане на пилета: | Суровини | Количество t/t продукт | Количество t/год. продукт |
| --- | --- | --- | --- |
| 8-ми център | Фураж | 2 | 238 |
| 10-ти център | Фураж | 2 | 247 |
| Общо: | Фураж | 2 | 485 |

Като основна суровина за действащите 8-ми, 9-ти и 10-ти центрове се използат фуражни смески, които служат за храна при отглеждането на пилетата бройлери. В изпълнение на НДНТ в птицеферма „Върголия” се прилага управление на храненето, което осигурява хранителните нужди от една страна и намалява количеството на изгубените хранителни вещества, чрез екстрементите и торта. Тези мерки включват фазово хранене, определяне на диети, балансирани по количество и състав фуражни смески.

Фуражните смески се доставят от фуражен цех, собственост на фирма „Игал”ООД, намиращ се в базата на фирмата в гр. Монтана. Фуража се доставя с брашновози с вместимост 30 тона. От брашновоза фуража посредством шлангове постъпва в силози с вместимост 12 тона. Всяко хале се обслужва от един брой силоз, който е монтиран на бетонова площадка в близост до него. От силозите чрез шнекове, фуражът се разпределя по кошовете на хранителните линии вътре в халетата. Процесът на доставка на фураж е напълно автоматизиран и не позволява разпиляване на фуража вътре в самите халета и на площадката около силозите, което няма да доведе до замърсяване на околната среда. Тези съоръжения подлежат на постоянен контрол и при откриване на неизправност, тя се отстранява незабавно.

Използваните фуражни смески за храна на пилетата не съдържат опасни за здравето на птиците, хората и околната среда вещества. Произвеждат се по стандартни, технологично съответстващи рецепти за даденото производство на бройлери.

Таблица - спомагателни материали:

| Инсталация за интензивно | Спомагателни | Количество | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| отглеждане на пилета: | материали | t/t продукт | t/год. продукт |
| 8-ми център | Слама | 0,20 | 121 |
| 10-ти център | Слама | 0,20 | 123 |
| Общо: | Слама | 0,40 | 244 |

| Инсталация за интензивно | Спомагателни | Количество | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| отглеждане на пилета: | материали | t/t продукт | t/год. продукт |
| 8-ми център | Хидратна вар | 0,0003 | 0,280 |
| 10-ти център | Хидратна вар | 0,0003 | 0,280 |
| Общо: | Хидратна вар | 0,0006 | 0,560 |

Сламата се използва за застилане на халетата преди зареждането на еднодневните пилата. Съхранява се  в сеновал с вместимост 375 тона, намиращ се извън района на птицеферма „Върголия” в базата на „Игал” ООД в гр. Монтана.

Дезинфектантите се използват само при необходимост, не се съхраняват на площадките на птицецентровете и не са предвидени такива помещения. Същите се доставят от ветеринарно- медицинска аптека, намираща се на територията на базата на фирмата в гр.Монтана.

Таблица - горива:

| Инсталация за интензивно отглеждане на пилета: | Гориво | Количество t/t продукт | Количество t/год. продукт |
| --- | --- | --- | --- |
| 8-ми център | Дърва | 0,42 | 110 |
| 10-ти център | Дърва | 0,45 | 121 |
| Общо: | Дърва | 0,87 | 231 |

На територията на птицефермата не се използват и не се съхраняват опасни вещества, попадащи в обхвата на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и препарати.

3.3.4. Съхранение на суровини, спомагателни материали, горива и продукти

Спомагателни материали, суровини и горива не се съхръняват на територията на инсталацията. Същите се доставят при необходимост от базата на фирма ,,Игал’’ООД гр. Монтана.

4. Емисии на вредни и опасни вещества в околната среда

4.1. Доклад по Европейския регистър на емисиите на вредни вещества (ЕРЕВВ) и PRTR

Във връзка с прилагане на Европейския регистър на изпускане  и пренос на замърсители „Игал”ООД е декларирала, че не превишава  допустимите норми.

4.2. Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух.

Дебитът на технологичните и вентилационни газове от организираните  източници не превишава посочените в КР стойности.

Няма други организирани източници на емисии в атмосферния въздух, освен описаните в Условие 9.1.2

За отчетния период действащите вентилатори са работили съобразно зададените технологични параметри – температура и  влажност на въздуха.

| Изпускащо устройство пореден № | Източник на отпадъчни газове |  | Пречиствателно съоръжение | Максимален дебит на газовете (Nm3/h) |  | Височина на изпускащото устройство (ш) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 - м и ц е н т ъ р |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вентилационна система, съставена от 7 бр. осеви вентилатори | Хале № 1 | Без пречиствателно съоръжение |  | 3 бр. вентилатори х 17 000 Nm3/h, 4 бр. вентилатори х 34 500 Nm3/h, |  | 1.1 |  |  |
| Вентилационна система, съставена от 7 бр. осеви вентилатори | Хале № 2 | Без пречиствателно съоръжение |  | 3 бр.вентилатори х 17 000 Nm3/h, 4 бр.вентилатори х 34 500 Nm3/h, |  | 1.1 |  | 1 |
| Вентилационна система, съставена от 7 бр. осеви вентилатори | Хале № 3 | Без пречиствателно съоръжение |  | 3 бр.вентилатори х 17 000 Nm3/h, 4 бр.вентилатори х 34 500 Nm3/h, |  | 1.1 |  |  |
| Вентилационна система, съставена от 7 бр. осеви вентилатори | Хале № 4 | Без пречиствателно съоръжение |  | 3 бр.вентилатори х 17 000 Nm3/h, 4 бр.вентилатори х 34 500 Nm3/h, |  | 1.1 |  |  |
| Вентилационна система, съставена от 7 бр. осеви вентилатори | Хале № 5 | Без пречиствателно съоръжение |  | 3 бр.вентилатори х 17 000 Nm3/h, 4 бр.вентилатори х 34 500 Nm3/h, |  | 1.1 |  |  |
| 10 - т и ц е н т ъ р |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вентилационна система, съставена от 7 бр. осеви вентилатори | Хале № 1 |  | Без пречиствателно съоръжение |  | 3 бр.вентилатори х 17 000 Nm3/h, 4 бр. вентилатори х 34 500 Nm3/h, | 1.1 |  |  |
| Вентилационна система, съставена от 7 бр. осеви вентилатори | Хале № 2 |  | Без пречиствателно съоръжение |  | 3 бр.вентилатори х 17 000 Nm3/h, 4бр. вентилатори х 34 500 Nm3/h, | 1.1 |  |  |
| Вентилационна система, съставена от 7 бр. осеви вентилатори | Хале № 3 |  | Без пречиствателно съоръжение | 3 бр.вентилатори х 17 000 Nm3/h, 4 бр. вентилатори х 34 500 Nm3/h, |  | 1.1 |  |  |
| Вентилационна система, съставена от 7 бр. осеви вентилатори | Хале № 4 |  | Без пречиствателно съоръжение | 3бр. вентилатори х 17 000 Nm3/h, 4бр.вентилатори х 34 500 Nm3/h, |  | 1.1 |  |  |
| Вентилационна система, съставена от 7 бр. осеви вентилатори | Хале № 5 |  | Без пречиствателно съоръжение | 3бр. вентилатори х 17 000 Nm3/h, 4бр.вентилатори х 34 500 Nm3/h, |  | 1.1 |  |  |

Табл.

| Изпуска- що устройст во | Източник на отпадъчни газове | Максимален дебит на димните газове ПЧт3/Ь) | Мощност MW | Пречиства- телно съоръжение | Вид на горивото | Височина на изпускащото устройство (ш) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 ми-център |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| К1-8 | Печка (Хале № 1) | 0,06 | 0.115 | Без пречис- твателно съоръжение | дърва | 8 |  |  |  |  |  |  |
| К1-8 | Печка (Хале № 1) | 0,06 | 0.115 | Без пречис- твателно съоръжение | дърва | 8 |  |  |  |  |  |  |
| К1-8 | Печка (Хале № 1) | 0,06 | 0.115 | Без пречис- твателно съоръжение | дърва | 8 |  |  |  |  |  |  |
| К1-8 | Печка (Хале № 1) | 0,06 | 0.115 | Без пречис- твателно съоръжение | дърва | 8 |  |  |  |  |  |  |
| К1-8 | Печка (Хале № 1) | 0,06 | 0.115 | Без пречис- твателно съоръжение | дърва | 8 |  |  |  |  |  |  |

| Изпуска- що устройст во | Източник на отпадъчни газове | Максимален дебит на димните газове ПЧт3/Ь) | Мощност MW | Пречиства- телно съоръжение | Вид на горивото | Височина на изпускащото устройство (ш) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10-ти център |  |  |  |  |  |  |
| К1-10 | Печка (Хале № 1) | 0,06 | 0.115 | Без пречис- твателно съоръжение | дърва | 8 |
| К2-10 | Печка (Хале №2) | 0,06 | 0.115 | Без пречис- твателно съоръжение | дърва | 8 |
| КЗ-10 | Печка (Хале №3) | 0,06 | 0.115 | Без пречис- твателно съоръжение | дърва | 8 |
| К4-10 | Печка (Хале №4) | 0,06 | 0.115 | Без пречис- твателно съоръжение | дърва | 8 |
| К5-10 | Печка (Хале №5) | 0,06 | 0.115 | Без пречис- твателно съоръжение | дърва | 8 |

- Всички емисии на вредни вещества от инсталацията за интензивно отглеждане на птици се изпускат в атмосферния въздух организирано, в съответствие с изискванията на Условие 9.2.1 от КР.

Прилага се инструкция за периодична оценка на наличието на източници на неорганизирани емисии на площадката, установяване на причините за неорганизираните емисии от тези източници и предприемане на мерки за ограничаването им. За отчетния период няма поява на неорганизирани емисии на площадката.

- Предприемат се при необходимост мерки за ограничаване на неорганизираните емисии на прахообразни вещества, съгласно изискванията на чл. 70 на Наредба №1 от 27.06.2005г.

Всички дейности на площадката се извършват съгласно утвърдената технология, отговаряща на НДНТ, прилагани в отрасъла и по начин, недопускащ разпространението на миризми извън границите на производствената площадка, съгласно изискванията на Условие 9.3.1.

През отчетния период не са получени сигнали и/или оплаквания от миризми, генерирани от дейностите на площадката и не са предприемани коригиращи действия.

4.3. Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води

4.3.1	Производствени отпадъчни води.

През отчетния период не едопускано пряко заустване на отпадъчни води от площатката на обекта в повъхностни бодни обекти в съответствие с изискванията на условие 10.1.

По условие 10.2 - производствените отпадъчни води се формират от измиването на халетата след 45- дневния цикъл на отглеждане на пилетата бройлери. На площадките на птицецентровете няма изградени отделни канализационни системи за производствени, битово-фекални и дъждовни води.

Формираният смесен поток отпадни води от всеки център посредством площадков колектор се зауства в  изгребни ями, с водоплътни стени ( по два броя за всеки център). Изгребните ями са ситуирани и изградени в непосредствена близост до всяка площадка на 8-ми, 9-ти и 10-ти център.

Разработени са и се прилагат следните инструкции:

- Инструкция за периодична проверка и поддръжка на състоянието на итвеждашите до водоплътните изгребни ями канализационни мрежи на площатката на друцеството – условие 10.4.

- Инструкция за проверка на водоплътността, поддръжка и своевременно почистване на водоплътните изгребни ями за смесен поток – производствени, битово фекални отпадъчни и дъждовни води – условие 10.4.1

- Инструкция за изчисляване на количествата отвеждани производствени отпадъчни води в селищната канализационна система – условие 10.5.1.

През 2017 г. не са констатирани течове по канализационната мрежа на площатката, както и нарушена бодоплътност на изгребните ями.

4.4. Управление на отпадъците

Код 02 01 06 - Животински изпражнения, урина и тор (вкл. използвана слама) - торова постеля, представлява фекални маси, отделени от птиците и слама с която е застлано халето.

Код 10 01 01 - Сгур, шлака и дънна пепел от котли (разл. От 10 01 04) - отпадък от изгарянето на дървата в отоплителните системи, подгряващи халетата. Представлява основно пепел.

Код 20 03 01 - Смесени битови отпадъци.

В резултат на дейността си „ИГАЛ” ООД, база Върголия се явява причинител на отпадъци – производствени и битови.

Генерирани отпадъци по видове  за последната отчетна година.

| Вид отпадък съгл. ЗУО | Очаквано колич. за годината в тона | За отчетната година в тона |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ОТПАДЪЦИ КОИТО НЯМАТ ХАРАКТЕР НА ОПАСНИ /НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ/ |  |  |  |
| Производствени отпадъци | няма | няма |  |
| Хартиени и картонени опаковки | няма | няма. |  |
| Пластмасови опаковки | няма | няма |  |
| Стъклени опаковки | няма | няма |  |
| Сгурия, шлака и дънна пепел от котли (разл. от 10 01 04) | 10 т/год. | 62,3 т/год. |  |
| Смесени битови отпадъци | 1,29 т/год. | 1,29 т/год. |  |
| ОПАСНИ ОТПАДЪЦИ |  |  |  |
| Флуоресцентни тръби и други отпадъци и съдържащи живак | няма |  | няма |

Събиране и извозване.

Отпадъците, образувани в резултат на дейността на „ИГАЛ” ООД, база Върголия са неопасни отпадъци по места на тяхното образуване. Това са:

Отпадъци  от хартиени, картонени, стъклени и пластмасови опаковки не са генерирани.. Предвидено е складово помещение намиращо се на площадката на 10-ти център.

Животински изпражнения, урина и тор (вкл. използвана слама торовата постеля, представлява фекални маси, отделени от птиците и слама, с която са застлани халета при отглеждането на бройлерите. Този отпадък се съхранява на открита площадка за трите центъра в имот № 0091 собственост на „ИГАЛ” ООД.

Сгур, шлака и дънна пепел от котли (разл. От 10 01 04) код 10 01 01 —отпадъкът от отоплителните печки, загряващи халетата, представлява сгур и пепел от горене на дърва. На територията на трите центъра има обособени самостоятелни площадки за временно съхранение на този вид отпадък .

Смесени битови отпадъци- код 20 03 01 - същите ще се събират в самостоятелни контейнери за всеки отделен център .

За правилното събиране и съхранение на неопасните отпадъци от трите центъра ще отговаря  Йовка Благоева Алипиева.

4.5 Шум

Измерените шумови нива от дейността на птицецентровете през 2017г. показват, че не се превишават граничните стойности на еквивалентно ниво на шума посочени в усл. 12.01.01 от КР

Най-близката жилищна зона е отдалечена на повече от 1км. Спецификата на производствената дейност „отглеждане на животни” не предполага излъчването на шум, превишаващ нормите предвидени в нормативната уредба. Производството е постоянно с непроменливи параметри на използваната техника.

За 2017 г. няма постъпили жалби от живущи около площадката и не са предприемани коригиращи действия.

# 4.6 Опазване на почвата и подземните води от замърсяване

На площадката не се използват и не се складират вредни и опасни вещества, което изключва замърсяването на почвата с такива.

Дружеството не е извършило анализ на почвите на територията на производствената площатка от одобрените точки на пробо вземане, съгласно усл. 13Б.7.1 в КР. Няма регистрирани аварийни случаи.

Притежателят на Комплексно разрешително прилага инструкциите по условие13.А и условие 13.Б от Комплексното разрешително.

5. Доклад по Инвестиционна програма за привеждане в съответствие с условията на КР (ИППСУКР)

За отчетния период дружеството няма изготвена инвестиционна програма за привеждане в съответствие с условията на КР.

Като неразделна част на програмата за управление на отпадъците са предвидени инвестиционни средства в направление - разделното им събиране; ограничаване обема на генерираните отпадъци и препятстване неорганизирани емисии.

6. Прекратяване работата на инсталации или части от тях

През отчетния период инсталацията не е изведена от експлоатация  или части от нея.

# 7. Свързани с околната среда аварии, оплаквания и възражения

# 7.1 Аварии

През отчетния период не са настъпвали аварии, свързани с околната среда.

7.2 Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за които е издадено КР

Няма постъпили оплаквания или възражения, от предходната година, свързани с дейността на инсталациите, за които е издадено КР.

Таблица 3. Аварийни ситуации

| Дата на инцидента | Описание на инцидента | Причини | Предприети действия | Планирани действия | Органи, които са уведомени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - |

През отчетния период няма аварийни ситуации.

Таблица 4. Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за която е предоставено КР

| Дата на оплакването или възражението | Приносител на оплакването | Причини | Предприети действия | Планирани действия | Органи, които са уведомени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - |

Няма посъпили оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за която е предоставено КР.