РЕГИОНАЛНО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ И ИНЕРТНИ ОТПАДЪЦИ ЗА ОБЩИНА ПЕТРИЧ

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ, ЗА КОИТО Е ПРЕДОСТАВЕНО КОМПЛЕКСНО РАЗРЕШИТЕЛНО

№ 266 – НО/2008 г.

(за периода 01.01.2015 – 31.12.2015 г.)

Съдържание

1. Увод

2. Система за управление на околната среда

3. Използване на ресурси

3.1. Използване на вода

3.2. Използване на енергия

3.3. Използване на суровини, спомагателни материали и горива.

3.4. Съхранение на суровини, спомагателни материали, горива и продукти

4. Емисии на вредни и опасни вещества в околната среда

4.1. Доклад по Европейския регистър на емисиите на вредни вещества (EPEBB) и PRTR

4.2. Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух

4.3. Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води

4.4. Управление на отпадъците

4.5. Шум

4.6. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване

5. Доклад по Инвестиционна програма за привеждане в съответствие с условията на КР (ИППСУКР).

6. Прекратяване работата на инсталациите или части от тях.

7. Свързани с околната среда аварии, оплаквания и възражения.

7.1. Аварии

7.2. Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за които е издадено КР

8. Подписване на годишния доклад.

Приложения: Таблици и речник на използваните термини

1.Увод

- Наименование на инсталацията/ите, за който е издадено комплексно разрешително (КР) - Регионално депо за неопасни и инертни отпадъци за община Петрич

- Адрес по местонахождение на инсталацията/ите;

Община Петрич, землище Петрич, местност Тумбите, имот № 044109

- Регистрационен номер на КР - № 266-НО/2008

- Дата на подписване на КР – 08.10.2008 г.

- Дата на влизане в сила на КР – 15.11.2008 г.

- Оператора   на   инсталацията/ите,   като   се   посочва   конкретно   кой   е   притежател   на разрешителното;

- Притежател на разрешителното - ОБЩИНА ПЕТРИЧ

- Оператор: “Тео Морис – България” ЕООД, като част от Консорциум “БУЛ-ФРАНС”

- Адрес, тел.номер, факс, e-mail на собственика/оператора;

# Собственик: ул. „Цар Борис ІІІ” № 24, п.к.2850 гр.Петрич, телефон 0745/69112, факс 0745/62090

Оператор: ул.”Драва” № 1,  п.к.2850 гр.Петрич, тел.0745/61814,

/088 9655990 / факс: 0745/60738

- Лице за контакти

Собственик: инж. Антоанета Ангелова – н-к отдел “Екология”

Оператор: инж.Асен Опренов – упълномощен представител на собственика на “Тео Морис – България” ЕООД

- Адрес, тел. номер, факс, e-mail на лицето за контакти

Собственик: гр. Петрич - 2850, ул. “Цар Борис ІІІ” № 24, тел.: 0745/69130, факс: 0745/62090; etb@abv.bg

Оператор: гр.Петрич – 2850, ул.”Драва” № 1,  тел.: 0889655990

- Кратко       описание       на       всяка       от       дейностите/процесите,       извършвани       в инсталацията/инсталациите

Регионално депо за неопасни и инертни отпадъци на община Петрич е разположено в местността “Тумбите”, землище на гр.Петрич. Площадката е разположена извън регулацията на гр.Петрич, източно от населеното място на около 6 км. И на около 700 м.южно от ІІІ-то класен път Петрич – КПП Кулата.

В близост до площадката няма източници и съоръжения за питейно-битово водоснабдяване, няма защитени територии и неподвижно паметници на културата. Изградена е прилежаща инфраструктура. Площта на цялото депо е 106 дка.

Предназначението на инсталацията е да се осигури площадка за екологосъобразно обезвреждане на отпадъците образувани от жизнената дейност на жителите на общината – битови, производствени неопасни и инертни отпадъци. Регионалното депо включва:

- клетка 1 – за инертни отпадъци;

- клетка 3 – за неопасни отпадъци;

- клетка 4 – за неопасни отпадъци;

- клетка 5 – за неопасни отпадъци;

Депонирането на отпадъците започва от най-ниската точка на всяка клетка. На постъпващите на площадката отпадъци се извършва входящ контрол с цел да се допуска депониране само на неопасни твърди битови отпадъци и производствени неопасни такива. Входящият контрол се осъществява от оператор-кантарджия и от охраната. Измерването на отпадъците става с електронна везна и данните се вкарват в компютъра. След разтоварване на отпадъците сметовозните коли задължително минават през дезинфекционен трап и кантара за контролно измерване.

Технологията на депониране включва:

- разтоварване;

- разстилане с уплътняване;

- запръстяване;

- оросяване с инфилтрирани води;

Технологията на натрупване обхваща депониране на отпадъците в определен дневен участък, чрез разстилане на тънък слой (0,20 – 0,30 м) и последващото им уплътняване с компактор до достигане височина на работния слой от 1,80 м., след което се полага промеждутъчен слой пръст от 0,20 м.

Регионалното депо работи на 7 – дневна работна седмица.

- Производствен капацитет на инсталацията/инсталациите.

| Инсталация | Позиция на дейността по Приложение 4 на ЗООС | Капацитет (t/24 h) | Капацитет (t) | Колич.отпадъци за 2015 г. (t) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Регионално депо за неопасни и инертни отпадъци за община Петрич, включващо |  |  |  |  |  |
| Клетка 1 за инертни отпадъци | 5.4 | - | 180 000 | 1390 |  |
| Клетка 3 за неопасни отпадъци Клетка 4 за неопасни отпадъци Клетка 5 за неопасни отпадъци |  | 86 | 109 075 125 028 123 510 | 13597,64 |  |

- Организационна структура на фирмата, отнасяща се до управлението на околната среда

Кмет на община Петрич, Зам.кмет по “ТСУС и ОР”, Началник отдел “Екология”

Упълномощен представител на Управителя на “Тео Морис – България” ЕООД

- РИОСВ, на чиято територия е разположена инсталацията

Регионално депо за неопасни и инертни отпадъци за община Петрич е разположено на територията на РИОСВ – Благоевград, гр. Благоевград, ул.”Свобода” N 1

- Басейнова дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията/инсталациите;

Басейновата дирекция Западнобеломорски район, гр. Благоевград, бул. “Св.Димитър Солунски” № 66

2.Система за управление на околната среда

Фирмата оператор “Тео Морис – България” ЕООД е  сертифицирана  по стандарт ISO 9001:2008, Сертификат с регистрационен № 75 100 40800, с област на приложение  „Експлоатация на депо за неопасни и инертни отпадъци”.

- Структура и отговорности

Определен е  персонала, който извършва конкретните дейности по изпълнение на условията в разрешителното и лицата, отговорни за изпълнение на условията в разрешителното.

Изготвени са  списъци на:

- Персонала, който ще извършва конкретните дейности по изпълнение на условията в разрешителното;

- Лицата, отговорни за изпълнение на условията в разрешителното.

- Съхраняват се  списъците по условие 5.1.2 и се актуализират при всяка промяна на персонала/лицата или отговорностите.

- Обучение

Изготвен е списък на персонала, който да извършва дейностите по изпълнение на условията в КР.

Обучението на персонала е свързано със спазване на разработените инструкции изискващи се в КР – с тяхното прилагане и документиране на резултатите от всички дейности по условията в КР.

- Компютърно обучение – софтуерно обучение

- Повишаване на квалификационните групи по електротехника

- Ежемесечни курсове по безопасност на работа и охрана на труда

- Обмен на информация

- поддържа се  актуална информация на площадката относно отговорните лицата за изпълнение на условията в разрешителното, включително списък с имената, длъжностите, местоположение на работните места и телефоните за контакт. Информацията е  достъпна  за всички служители.

- поддържа се актуален списък на органите/лицата, които трябва да бъдат уведомявани, съгласно условията на разрешителното, техните адреси и начини за контакт (включително за спешни случаи).

- Документиране

- 	осигурен е  на площадката актуален списък с нормативни актове, отнасящи се към работата на инсталацията.

- 	осигурен е  актуален списък на всички необходими инструкции, изисквани от разрешителното, които се  съхраняват на достъпно за всички служители място на площадката, както и от лицата отговорни за тяхното изпълнение.

- Управление на документи

- прилага се инструкция за актуализация на документите, изисквани с комплексното разрешително, в случай на промени в нормативната уредба, работата и управлението на инсталацията, както и  за изземване на невалидната документация.

- Оперативно управление

- 	изготвени са  всички, изисквани с разрешителното, инструкции и се съхраняват в администрацията на Регионалното депо в писмен вид и се предоставят при поискване от компетентните органи.

- Оценка на съответствие, проверка и коригиращи действия

- 	прилагат се  писмени инструкции за мониторинг на техническите и емисионни показатели, съгласно условията в комплексното разрешително.

- прилага се писмена инструкция за периодична оценка на съответствието на стойностите на емисионните и технически показатели с определените в условията на разрешителното.

-прилагат се инструкции за установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия.

- Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации

Не са възниквали аварийни ситуации, които да застрашават околната среда и здравето на хората и не се е налагало преразглеждане и актуализиране на инструкциите за работа на технологичното/ пречиствателното оборудване и аварийния план.

Разработен е план за действия при бедствия и аварии, като са определени възможните  начини на действие при определени аварийни ситуации и са определени действия при тези ситуации, определени са средствата  за противодействие при аварийни ситуации – пожарогасители, адсорбенти при разливи и др.

- Записи

Всички записи, регламентирани в документите се водят редовно и са на разположение на заинтересованите страни.

Всички резултати от наблюдението на емисионните и технически показатели, от оценка на съответствието им с изискванията на условията в КР и коригиращите действия се документират, съхраняват и се предоставят при поискване от компетентния орган.

- Докладване

Съгласно условията на комплексното разрешително и на нормативната уредба ежегодно в Годишния доклад по околна среда се докладват всички дейности, регламентирани по КР.

Своевременно се докладва в РИОСВ при превишения в емисионните норми след извършване на собствения мониторинг Ежегодно се изготвя и представя годишен доклад в РИОСВ за изпълнение на дейностите, за които е издадено КР

- Актуализация на СУОС

За разглеждания период  не е правено актуализация на СУОС за обект Регионално депо за неопасни и инертни отпадъци за община Петрич.

| Условия по КР № 266-НО/2008г. | Докладване |
| --- | --- |
| Условие 4.2. Притежателят на настоящото разрешително да документира и докладва като част от ГДОС годишното количество депониран отпадък за инсталацията по Условие 2. | Данните за неопасни отпадъци в клетки №1 и № 3 са представени в таблицата към точка „Производствен капацитет на инсталацията” страница №4 и таблица по Условие 11.9.4.2 |

| Условия по КР № 266-НО/2008 г. | Докладване |
| --- | --- |
| Условие 5.11.1 Притежателят на настоящото разрешително да актуализира система за управление на околната среда при актуализация или изменение на издаденото комплексно разрешително или след издаването на ново такова. | За периода 01.01.2015-31.12.2015 г. не е пристъпвано към актуализиране или изменение на КР и следователно и на СУОС. |

| Условия по КР № 266-НО/2008 г. | Докладване |
| --- | --- |
| Условие 7.4 Притежателят на настоящото разрешително да докладва за резултатите от изпълнение на Условие 7.1 и Условие 7.2 като част от ГДОС. | За докладвания период няма констатирани аварийни или други замърсявания, нарушаващи установени с нормативен акт или с настоящето комплекно разрешително норми на изпускане на замърсяващи вещества в околната среда. |

З.  Използване на ресурси:

3.1. Използване на вода:

Таблица 3.1 ( по Условие 8.1 от КР)

| Източник на вода | Годишно количество съгласно КР | Количество за единица продукт съгласно КР | Използвано годишно количество за период 01.01.-31.12.15 г. | Използвано количество за единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| От градска водопроводна мрежа | - | 0,0145 m3/t | 155 m3 | 0,0113 m3/t | да |

| Условия по КР № 266 – НО/2008 г. | Докладване |
| --- | --- |
| Условие 8.1.6.1. Притежателят на настоящото разрешително да докладва, като част от ГДОС, за количеството на използваната вода за производствени нужди, изразено като годишна консумация на вода за тон депониран отпадък за инсталацията по Условие 2. | Представени са в Таблица 3.1 от ГДОС. |
| Условие 8.1.6.2. Притежателят на разрешителното да докладва като част от ГДОС резултатите от оценката на съответствието на измерените водни количества с определените такива в Таблица 8.1.2, причините за документираните несъответствия и предприетите коригиращи действия. | Депото се захранва с питейна вода от градска водопроводна мрежа въз основа на писмен договор с “В и К” ЕООД гр.Петрич. Изготвена е инструкция за системни проверки на техническото състояние на водопроводната мрежа. Резултатите от проверките се отразяват в дневника на отговорното лице като на база показанията на водомерите се отчитат месечните и годишните разходи на вода за тон депониран отпадък: - Изразходваното количество вода на депото е 0,0113 мЗ/тон депониран отпадък. Изразходваното количество вода на тон отпадък е по малко от регламентираното в КР. - За разглеждания период са извършвани ежедневни проверки на водопровода. Не са установени течове. Извършват се проверки ежемесечно с цел недопускане на аварии и своевременното им отстраняване. |

  - Използване на ел.енергия

Таблица 3.2 ( по Условие 8.2.1 от КР)

| Електроенергия/Топлоенергия | Количество за единица продукт, съгласно КР | Количество консумирана ел.енергия | Количество депониран отпадък в тона | Използвано количество | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Електроенергия | 0,00422 MWh/t | 14963 кWh | 13597,64 | 0,0011 MWh/t | Да |

| Условия по КР № 266 – НО/2008 г. | Докладване |
| --- | --- |
| Условие 8.2.3.1. Притежателят на настоящото комплексно разрешително да докладва ежегодно, като част от ГДОС, количеството използвана електроенергия, изразена като: - годишна консумация на електроенергия за един тон депониран отпадък за инсталацията по Условие 2, попадаща в обхвата на Приложение 4 на ЗООС. | Представени са в Таблица 3.2 от ГДОС. |
| Условие 8.2.3.2 Притежателят на настоящото разрешително да докладва ежегодно, като част от ГДОС резултатите от оценката на съответствието на годишните количествата електроенергия с определените такива в условията на разрешителното, причините за документираните несъответствия и предприетите коригиращи действия. | Потреблението на ел.енергия в РД за НИО е регулирано в договор с "Електроразпределение". Основните консуматори на ел.енергия в депото са административната сграда, помпената станции за инфилтрат. Притежателят на КР е изготвил писмена инструкция за отчитането на използваната ел.енергия. Няма превишаване на консумацията на ел. енергия съгласно установените норми в комплексното разрешително. |

3.3. Използване на суровини, спомагателни материали и горива:

Таблица 3.3.1

| Спомагателни материали | Годишно количество, съгласно КР | Количество за единица продукт, съгласно КР | Употребено годишно количество за 2015 г. | Количество за единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дезинфекционно средство “Санифорт” | 0,4 т/год. | - | 0,0045 т. | 0,00000032 | Да |
| Моторно масло | 500 л/год. | - | 55 л. | 0,0047 | Да |
| Хидравлично масло | 200 л/год. | - | 55 л. | 0,0047 | Да |

| Условия по КР № 266 – НО/2008 г. | Докладване |
| --- | --- |
| Условие 8.3.3.1 Притежателят на настоящето разрешително да докладва ежегодно като част от ГДОС за годишната употреба за производство на единица продукт на всеки от контролираните по Условие 8.3.1.1. спомагателни материали. | Посочени са в Таблица 3.3.1. |

| Условие 8.3.3.2. Притежателят на настоящето разрешително да докладва ежегодно, като част от ГДОС, резултатите от оценката на съответствието на количества използвани спомагателни материали и горива с определените такива в условията на разрешителното. | • Като спомагателни материали се използват дезинфекционно средство Санифорд за дезинфекционния трап, моторно и хидравлично масло за компактора /булдозера/. Няма превишаване на използваните спомагателни материали с определените такива в КР. |
| --- | --- |

З.4. Съхранение на суровини, спомагателни материали и горива и продукти.

| Условия по КР № 266 – НО/2008 г. | Докладване |
| --- | --- |
| Условие 8.3.6.1. Притежателят на настоящото разрешително да докладва като част от ГДОС обобщените данни от извършените проверки съгласно Условия 8.3.4.3., включващи: - брой и обект на извършените проверки; - брой установени несъответствия; - причини за несъответствие; - предприетите коригиращи действия; | • В района на депото се съхраняват спомагателни материали – дезинфектант Санифор, използван за дезинфекционния трап. Дезинфектанта се съхранява в пластмасовите опаковки, (както е закупен) в закрито помещение. За разглеждания период е извършена една проверка, като не са констатирани не съответствия. • Моторното и хидравлично масла през 2015 год. не са съхранявани на площадката. Количествата масла, които са използвани през 2015г. са доставени и директно използвани. Поради тази причина няма установени несъответствия и няма предприемани коригиращи действия. |

4. Емисии на вредни и опасни вещества в околната среда;

  - Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух:

| Условия по КР № 266 – НО/2008 г. | Докладване |
| --- | --- |
| Условие 9.1.4.3 Притежателят на настоящото разрешително да докладва, като част от ГДОС информация за извършени проверки на съответствието на стойностите на контролираните параметри за инсталацията за изгаряне на биогаз с определените оптимални такива | Към момента не е монтирана инсталацията за изгаряне на биогаз, няма дебитомер и газанализатор. Съгласно условие 9.1.2 (Таблица 9.1.1) контролирани параметри на инсталацията за изгаряне на биогаз са обемен дебит и концентрация на метан. За отчетната година са направени 4 замервания на газов кладенец в клетка 3, при които са констатирани: - концентрация на метан в биогаза – средно – 0,101 об.%; По контролиран параметър „концентрация на метан в биогаза” е видно, че на изход на газов кладенец съдържанието на метан е многократно под оптимална стойност определена в комплексното разрешително 30 об.%. Поради тази причина през отчетната 2015г. не е монтирана инсталация за изгаряне на биогаз. |

| Условия по КР № 266 – НО/2008 г. | Докладване |
| --- | --- |
| Условие 9.6.2.2 Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява на площадката информация за всички вещества и техните количества, свързани с прилагането на Европейския регистър за изпускането и преноса на замърсители (ЕРИПЗ). | На площадката се съхраняват копия от протоколите за измерване на емисиите във въздуха, получени в резултат от изпитвания на акредитирана лаборатория. За отчетния период са направени четири изпитвания. Данните за отчетния период на действие на КР са дадени в таблица 4.1. Няма констатирани несъответствия и съответно няма предприемани коригиращи действия. |

Таблица 4.1.

| Наименование на показателя | Единица на величината | Стандарти/ валидирани методи | Резултати от изпитването |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | І-во тримесечие 2015 год. | ІІ-ро тримесечие 2015 год. | ІІІ-то тримесечие 2015 год. | ІV-то тримесечие 2015 год. |
| Дебит на газа | m3/h | BЛМ25:2013 | 90,8±9,1 | 92,1±9,2 | 90,4±9,0 | 92,9±9,3 |
| Водород Н2 | об.% | БДС ЕN ISO 6974 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 |
| Кислород О2 | об.% |  | 16,8 ±4,3 | 17,0 ±4,0 | 17,0 ±4,0 | 16,8±4,1 |
| Метан СН4 | об.% |  | 0,095± 0,02 | 0,105± 0,021 | 0,105 ± 0,021 | 0,097± 0,02 |
| Въглероден диоксид СО2 | об.% |  | 0,118± 0,030 | 0,128 ±0,027 | 0,130 ±0,026 | 0,119± 0,030 |
| Сероводород H2S | mg/m3 |  | <1 | <1 | <1 | <1 |

| Условия по КР № 266– НО/2008 г. | Докладване |
| --- | --- |
| Условие 9.6.2.6 Притежателят на настоящото разрешително да докладва ежегодно, като част от ГДОС информация по: Условия 9.6.2.1 , 9.6.2.2, 9.6.2.3, 9.6.2.4 и 9.6.2.5 от КР . | Съгласно наша Инструкция № 21 и Условие 9.6.2.2, 9.6.2.3 и 9.6.2.4 предотвратяването на неорганизирани емисии и интензивно миришещи вещества се извършва чрез контрол спазването технологията на депониране на отпадъците, както и чрез периодично оросяване с вода. През периода няма постъпили и регистрирани оплаквания от миризми. През 2015 год. няма установени източници на неорганизирани емисии и интензивно миришещи вещества и не са предприемани коригиращи действия. |

| Условия по КР № 266– НО/2008 г. | Докладване |  |
| --- | --- | --- |
| Условие 9.6.2.7 Притежателят на настоящото разрешително да докладва ежегодно, като част от ГДОС данни за емитираните количества замърсители във въздуха, за производство на единица продукт изчислени съгласно Условие 6.16 . | Годишно количество замърсител | Количество за единица продукт |
|  | CH4 580,43 kg/y | 0,0426 кг/т. |
|  | CO2 1969,01 kg/y | 0,1448кг/т. |
|  | НМЛОС 0,5477 kg/y | 0,0001 кг/т. |

  - Емисии на вредни вещества в отпадъчните води:

| Условия по КР № 266 – НО/2008 г. | Докладване |
| --- | --- |
| Условие 10.5.2 Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява резултатите от прилагане на инструкцията по Условие 10.1.1.2.3 за всяка календарна година и да докладва като част от съответния ГДОС за: - Брой на извършените проверки; - Установени несъответствия; - Предприети коригиращи действия/планирани коригиращи действия. | Във връзка с Условие 10.1.1.2.3 се извършва собствен мониторинг, съгласно наша Инструкция 26 и резултатите се отразяват в съответни дневници: а) септична яма – веднъж на месец; б) филтрационни траншеи; В дневниците няма отразени несъответствия, които да изискват коригиращи действия. Отпадъчните води които се образуват от стопанския двор са включени в помпената станция за инфилтрирали води и се разпръскват върху клетката. Няма заустени отпадъчни води от инсталацията по Условие 2 във водни обекти. През 2015г. не са констатирани несъответствия и настъпвали аварии, и по тази причина не са предприемани коригиращи действия |
| Условия по КР № 266 – НО/2008 г. | Докладване |
| Условие 10.5.4.1 Притежателят на настоящото разрешително да документира резултатите от прилагането на инструкцията по Условие 10.2.3.3 и да докладва като част от съответния ГДОС за: - брой на извършени проверки; - установени несъответствия; - предприети коригиращи действия/ планирани коригиращи действия; | За периода от 01.01.2015 г.до 31.12.2015 г. по договор с акредитирана лаборатория са извършени четири замервания и изследвания по компоненти на околната среда. |

| Условия по КР № 266 – НО/2008 г. | Докладване |
| --- | --- |
| Условие 10.5.7. Притежателят на настоящото разрешително да докладва, като част от ГДОС веществата и техните изчислени годишни количества, свързани с прилагането на ЕРИПЗ. | За отчетния период е извършван периодичен контрол и са вземани контролни проби от отпадъчните води на площадката. Данните за имитираните количества замърсители в отпадъчните води са дадени в Таблица 3 от приложението към ГД. |

| Условия по КР № 266 – НО/2008 г. | Докладване |
| --- | --- |
| Условие 10.5.8. Притежателят на настоящото разрешително да докладва, като част от ГДОС данни за имитираните количества замърсители в отпадъчните води, за производството на единица продукт, изчислени съгласно Условие 6.16. | Данни за имитираните количества замърсители в отпадните води, за производството на единица продукт са дадени в таблица 4.2. |

Таблица 4.2

| Параметър | Резултат mg/l | Годишно количество замърсител kg/y | Количество за единица продукт kg/t |
| --- | --- | --- | --- |
| Активна реакция(pH) | 8,15 | - | - |
| Неразтворени вещества | 250,25 | 375 | 0,0275 |
| Азот амониев (N-NH4) | 1122,35 | 1683 | 0,1237 |
| Хлориди (CL-) | 1760,45 | 2640 | 0,1941 |
| Фосфати (PO43-) | 37,02 | 55,5 | 0,0041 |
| Сулфати (SO4 2-) | 207,13 | 310,5 | 0,0228 |
| Цианиди (CN- ) свободни | 0,0860 | 0,129 | 0,00001 |
| Биохимична потребност от кислород (БПК) | 2190 | 3285 | 0,2416 |
| Окисляемост (ХПК) | 5266 | 7899 | 0,5809 |
| Перманганатна окисляемост | 1104 | 1656 | 0,1218 |
| Хром шествалентен (Cr6+ ) | 1,869 | 60,26 | 0,0044 |
| Арсен (As) | 0,099 | 0,193 | 0,00001 |
| Кадмий (Cd) | 0,0111 | 0,324 | 0,00002 |
| Мед (Cu) | 0,066 | 2,138 | 0,0002 |
| Желязо (Fe) | 5,786 | 187,27 | 0,0138 |
| Никел(Ni) | 0,1325 | 4,212 | 0,0003 |
| Олово (Pb) | 0,049 | 1,296 | 0,0001 |
| Цинк (Zn) | 0,132 | 0,421 | 0,00003 |
| Живак (Hg) | 0,0011 | 0,1944 | 0,00001 |
| Въглеводороден индекс за нефтопродукти | 0,181 | 5,832 | 0,0004 |
| Разтворени сулфиди и свободен сероводород | 20,95 | 677 | 0,0498 |
| Феноли (летливи с пара) | 0,0445 | 1,425 | 0,0001 |

4.3     Управление на отпадъците:

Управлението на отпадъците се извършва съгласно действащото екологично законодателство и КР № 266 – НО/2008 г.:

- По Условие 11

- За периода 01.01.2015г.до 31.12.2015 г.:

- На депото са депонирани

- 13 597,64 т. твърди битови отпадъци

- 1 390 т. инертни отпадъци

| Условия по КР № 266 – НО/2008 г. | Докладване |
| --- | --- |
| Условие 11.9.2 Притежателят на настоящото разрешително да документира всички измервани съгласно Условие 11.7. количества и да докладва като част от ГДОС образуваните количества отпадъци като годишно количество и годишно количество за един тон депонирани отпадъци. | Образуваните количества отпадъци за периода на отчитане са дадени в таблици 5 и 6 от приложенията. |

| Условия по КР № 266 – НО/2008 г. | Докладване |
| --- | --- |
| Условие 11.9.4 Притежателят на настоящото разрешително да представя като част от ГДОС: - Брой и обект на проверките; - Установени несъответствия; - Причини; - Предприети мерки/мерки, които ще бъдат предприети. | За отчетния период са извършени 1 проверка на площадките за съхранение на образуваните от дейността отпадъци: - контейнер за съхранение на флуоресцентни тръби; - контейнер за съхранение на опаковки от дезинфектант; - контейнер за съхранение на отработени масла; - контейнер за съхранение на излезли от употреба маслени филтри. За периода не са установени несъответствия. |

| Условия по КР № 266 – НО/2008 г. | Докладване |
| --- | --- |
| Условие 11.9.4.1. Притежателят на настоящото разрешително да документира резултатите от изпълнението на Условие 11.7.5 и да представя като част от ГДОС: - Данни от мониторинга на състоянието на тялото на Регионално депо за неопасни и инертни отпадъци за община Петрич определен в Условие 11.7.5 | За разглеждания период 01.01.2015г.-31.12.2015 г. по отношение на структурата и състава на отпадъчното тяло е контролирано депонирането на отпадъците постъпващи в клетката. Площта на клетка 3 заета с отпадъци е 13 дка. С постъпването на отпадъците на площадката се контролира състава на отпадъците и тяхното количество. На площадката постъпват битови отпадъци и производствени с неопасен характер разрешени по условие 11.2.7. От началото на експлоатация на клетка 3 до 31.12.2015 г. са депонирани 144 627 тона отпадъци. Технологията на депониране включва депониране на отпадъците в определен дневен участък, чрез разстилане на тънък слой (0,20 – 0,30 м) и последващото им уплътняване с компактор до достигане височина на работния слой от 1,80 м., след което се полага промеждутъчен слой пръст от 0,20 м. Отпадъците се уплътняват с компактор, който намалява обема на постъпващите отпадъци до 4 пъти. За 2015 г.са депонирани 13 597,64 т. Към края на 2015 г. в кл. №3 са депонирани 144627т. Тоест с 33552 т. повече, но вследствие на доброто уплътняване с компактора има свободен капацитет още 20 000 м.куб., независимо от проектния капацитет 232 482 м.куб. Коригиращи действия: през 2016 г. ще изготви от проектанта на депото подробно проучване на капацитета на клетката и състоянието на отпадъчното тяло /клетъчното тяло/. |

| Условия по КР № 266 – НО/2008 г. | Докладване |
| --- | --- |
| Условие 11.9.4.2. Притежателят на настоящото разрешително да документира видовете и количествата отпадъци, приети и депонирани на площадката. Данните да се представят като част от ГДОС. | В следната таблица: |

Характеристика на депонираните твърди битови отпадъци през 2015 год. в клетка №3 / неопасни отпадъци/ съгласно  Условие 11.9.4.2

| Отпадък | Код | Количество депонирани отпадъци t/y | Обезвреждане на площадката | Име на фирмите, които депонират отпадъци - общо |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Смесени битови отпадъци | 20 03 01 | 24.380 | D | Общината |  |  |  |  |  |
| Биоразградими отпадъци | 20 02 01 | 25.180 | D | Общината |  |  |  |  |  |
| Смесени битови отпадъци | 20 03 01 | 11994.98 | D | “ЕТБ” ООД |  |  |  |  |  |
| Отпадъци неупоменати другаде | 04 01 99 | 56.180 | D | “ЕТБ” ООД |  |  |  |  |  |
| Биоразградими отпадъци | 20 02 01 | 126.720 | D | “ЕТБ” ООД |  |  |  |  |  |
| Отпадъци от пазари и тържища | 20 03 02 | 15.580 | D | “ЕТБ” ООД |  |  |  |  |  |
| Отпадъци от почистване на улици | 20 03 03 | 75.680 | D | “ЕТБ” ООД |  |  |  |  |  |
| Отпадъци неупоменати другаде | 04 02 99 | 4.820 | D | “ЕТБ” ООД |  |  |  |  |  |
| Отпадъци от смесени материали /импрегниран текстил, еластомер, пластомер/ | 04 02 09 | 24.780 | D | “ЕТБ” ООД |  |  |  |  |  |
| Материали негодни за консумация или преработване | 02 03 04 | 56.920 | D | “ЕТБ” ООД |  |  |  |  |  |
| Смесени битови отпадъци | 20 03 01 | 29.020 | D | „Теохарови” ООД |  |  |  |  |  |
| Отпадъци неупоменати другаде | 04 02 99 | 26.700 | D | „Бела Стил” АД |  |  |  |  |  |
| Смесени битови отпадъци | 20 03 01 | 8.820 | D | „Бела Стил” АД |  |  |  |  |  |
| Смесени битови отпадъци | 20 03 01 | 20.380 | D | „Браво” АД |  |  |  |  |  |
| Отпадъци неупоменати другаде | 04 01 99 | 4.060 | D | „Браво” АД |  |  |  |  |  |
| Отпадъци неупоменати другаде | 04 02 99 | 4.560 | D | „Браво” АД |  |  |  |  |  |
| Отпадъци неупоменати другаде | 04 02 99 | 15.440 | D | „Беела-Дрес” АД |  |  |  |  |  |
| Смесени битови отпадъци | 20 03 01 | 19.980 | D | „Актив Фрут Къмпани” ЕООД |  |  |  |  |  |
| Материали негодни за консумация или преработване | 02 03 04 | 28.260 | D | „Актив Фрут Къмпани” ЕООД |  |  |  |  |  |
| Смесени битови отпадъци | 20 03 01 | 10.860 | D | „Меско” ЕООД |  |  |  |  |  |
| Смесени битови отпадъци | 20 03 01 | 177.940 | D | „Геотранс 2001” ЕООД |  |  |  |  |  |
| Биоразградими отпадъци | 20 02 01 | 18.580 | D | „Геотранс 2001” ЕООД |  |  |  |  |  |
| Отпадъци неупоменати другаде | 02 03 99 | 19.100 | D | „ВиВГД Оранжерии” |  |  |  |  |  |
| Други отпадъци /включително смеси/ | 19 12 12 | 553.240 | D | „Екорепласт” ЕООД |  |  |  |  |  |
| Други отпадъци /включително смеси/ | 19 12 12 | 32.200 | D | „Унитрейд - Благоевград” ЕООД |  |  |  |  |  |
| Други отпадъци /включително смеси/ | 19 12 12 | 109.880 | D | „Булекопак” АД |  |  |  |  |  |
| Смесени битови отпадъци | 20 03 01 | 2.980 | D | „Ню Домус” ЕООД |  |  |  |  |  |
| Отпадъци от смесени материали /импрегниран текстил, еластомер, пластомер/ | 04 02 09 | 3.540 | D | „Ню Домус” ЕООД |  |  |  |  |  |
| Трици,талаш, изрезки от дървен материал | 03 01 05 | 3.700 | D | „Ню Домус” ЕООД |  |  |  |  |  |
| Смесени битови отпадъци | 20 03 01 | 10.500 | D | ЕТ „Иван Трендафилов” |  |  |  |  |  |
| Смесени битови отпадъци | 20 03 01 | 92.700 | D | Физически лица |  |  |  |  |  |

Обезвредените (депонирани)  количества отпадъци в клетка 3 за 2015 г. са в размер на 13 597,64 t, при разрешено количество съгласно Условие 11.6.2. – 15 414 t/y –  не е установено  несъответствие с условие 11.6.2. от Комплексното разрешително.

Характеристика на депонираните строителни отпадъци през 2015 год. в клетка №1 съгласно Условие 11.9.4.2

| Отпадък | Код | Количество депонирани отпадъци t/y | Обезвреждане на площадката | Име на фирмите, които депонират отпадъци - общо |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Почва и камъни от паркове и градини | 20 02 02 | 217.120 | D | Общината |
| Смесени отпадъци от строителство и събаряния | 17 09 04 | 7.620 | D | Общината |
| Почва и камъни от паркове и градини | 20 02 02 | 48.100 | D | “ЕТБ” ООД |
| Смесени отпадъци от строителство и събаряния | 17 09 04 | 163.000 | D | “ЕТБ” ООД |
| Сгурия,шлака дънна пепел от котли …. | 10 01 01 | 9.340 | D | “ЕТБ” ООД |
| Сгурия,шлака, дънна пепел от котли | 10 01 01 | 51.480 | D | “Стак” ООД |
| Смес. отпадъци от строителство и събаряния | 17 09 04 | 304.820 | D | „Геотранс 2001” ЕООД |
| Почва и камъни от строителство | 17 05 04 | 161.660 | D | „Геотранс 2001” ЕООД |
| Изкопни земни маси | 17 05 06 | 5.460 | D | „Стройком 10” ЕООД |
| Смес от бетон,тухли,керемиди | 17 01 07 | 32.780 | D | „Стройком 10” ЕООД |
| Сгурия,шлака, дънна пепел от котли | 10 01 01 | 3.000 | D | „Теохарови” ООД |
| Смесени отпадъци от строителство и събаряния | 17 09 04 | 33.820 | D | „Белатур” АД |
| Почва и камъни от строителство | 17 05 04 | 143.820 | D | „Белатур” АД |
| Бетон | 17 01 01 | 39.820 | D | „Белатур” АД |
| Тухли | 17 01 02 | 18.700 | D | Физически лица |
| Смесени отпадъци от строителство и събаряния | 17 09 04 | 72.660 | D | Физически лица |
| Олиц. и керамични материали | 17 01 03 | 14.840 | D | Физически лица |
| Смес от бетон,тухли,керемиди | 17 01 07 | 14.340 | D | Физически лица |
| Изкопни земни маси | 17 05 06 | 47.620 | D | Физически лица |

Обезвредените (депонирани)  количества отпадъци в клетка 1 за 2015 г. са в размер на 1390 t, - не е установено  несъответствие с условие 11.6.2. от Комплексното разрешително

| Условия по КР № 266 – НО/2008 г. | Докладване |
| --- | --- |
| Условие 11.9.8 Притежателят на настоящото разрешително да докладва изпусканите количества в почвата на всеки от замърсителите, посочени в приложение ІІ, за които са надвишени пределните количества, посочени в приложение ІІ на Регламент № 166/2006г. относно създаването на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсители (ЕРИПЗ), както и преносите извън площадката на неопасни, инертни и опасни отпадъци, в определените в цитирания регламент случаи. | През 2015 год. на площадката са образувани отпадъци, които са съхранени на площадката за опасни отпадъци което е видно от Таблица 6 към приложенията. |

4.4 Шум:

| Условия по КР № 266 – НО/2008 г. | Докладване |
| --- | --- |
| Условие 12.3.3 Притежателят на настоящото разрешително да докладва ежегодно, като част от ГДОС: - оплаквания от живущи около площадката; - резултати от извършени през изтеклата отчетна година наблюдения, в съответствие с изискванията на чл.23 от Наредба №2/05.04.2006 г.; - установени несъответствия с поставените в разрешителното максимално допустими нива, причини за несъответствията, предприети/планирани коригиращи действия. | През 2015 год. не е направено замерване на шумовите нива на територията на площадката. Съгласно Условие 12.2.2 наблюдение се извършва веднъж на две години. През 2014 год. /м.12/се направи замерване на шумовите нива. В Таблица 6 от приложенията са дадени замерванията на шумови емисии през 2014 г. Не са постъпвали оплаквания от района около депото. Не са констатирани несъответствия със заложените в КР гранични стойности на еквивалентно ниво на шум. Не са предприемани коригиращи действия. |

4.5.Опазване на почвата и подземните води от замърсяване:

| Условия по КР № 266 – НО/2008 г. | Докладване |
| --- | --- |
| Условие 13.8.5 Притежателят на настоящото разрешително да докладва резултатите от собствения мониторинг на подземните води като част от ГДОС. | За докладвания период – 2015 год. на площадката са извършени 4 изпитвания на подземни води. Данните за замърсяване на подземните води са посочени в Таблица 4 от Приложенията. За периода 2015 год.не се е извършвало пряко или непряко отвеждане на вредни и опасни вещества както в почвите, така и в подземни води. На площадката не са съхранявани резервоари, варели, технологично оборудване, от които да е установено течове за отчетния период, които да доведат до замърсяване на почви и подземни води. На площадката е осигурен достатъчно количества абсорбиращ материал (пясък, сяра), за използване при евентуални разливи. Изготвена е инструкция, предвиждаща мерки за отстраняване на разливи и изливания на вреди и опасни вещества на площадката. |
| Условие 13.8.6 резултатите от изпълнението на Условие 13.7.1.4. като част от ГДОС – съответствието на концентрациите на замърсители в подземните води с определените стойности за стандарти за качество на подземните води. | През отчетната 2015 година са направени 4 замервания (на всеки три месеца), съгласно условие 13.7.1.2. Съгласно приложените протоколи от изпитванията са констатирани несъответствия по част от показателите с нормите зададени с КР. Констатирани са несъответствия и при изледването на подземни води от контролен кладенец 5 и кладенец 6, разположени в точки над депото. Преди въвеждане в експлоатация не са правени изследвания на повърхностни и подпочвени води, почви и др.и към настоящия момент не може да се определи причината за повишените концентрации. Резултатите от мониторинга на подземни води са дадени в Таблица 4 от Приложенията. |

| Условия по КР № 266 – НО/2008 г. | Докладване |
| --- | --- |
| Условие 13.8.7 Обобщени данни от изпълнението на всички инструкции да се докладват като част от ГДОС. | До момента са разработени 43 инструкции, които покриват Условията в КР. Съгласно изискванията по инструкции се водят дневници, в които се документира извършените проверки, направени констатации и при необходимост извършени коригиращи действия. |

| Условия по КР № 266 – НО/2008 г. | Докладване |
| --- | --- |
| Условие 15.3 Притежателят на настоящото разрешително да докладва обобщените резултати от мониторинга като част от ГДОС | За разглеждания период на площадката не са установени извънредни емисии. През 2015 год. е извършен мониторинг на подземни води, на инфилтрирани (отпадни) води, газови емисии. |

5. Доклад по инвестиционната програма за привеждане в

съответствие с условията по КР (ИППСУКР)

Регионално депо за неопасни  инертни отпадъци  няма такава програма по КР, тъй като същото е изградено в съответствие с изискванията по опазване на околната среда.

- Прекратяване на работа на инсталации или част от тях;

През периода 01.01.2015 - 31.12.2015 год. няма прекратяване работата на инсталацията или на част от нея.

| Условия по КР № 266 – НО/2008 г. | Докладване |
| --- | --- |
| Условие 16.5 Притежателят на настоящото комплексно разрешително да докладва изпълнението на мерките на плановете по Условие 16.2 и Условие 16.3 като част от ГДОС. | Клетка 1 за строителни отпадъци има остатъчен капацитет от около 85 570 тона. В клетка 3 са депонирани 33 552 тона повече. В следващите 2 години не се предвижда прекратяване на дейността на клета 1. Клетка 3 може да бъде използвана за депониране още около 10 до 12 месеца. Трябва да се предприемат мерки за актуализиране на проектната документация за клетка №3 и започне изграждане на клетка №4 |

7. Свързани с околната среда аварии;

7.1 Аварии:

През 2015 г. в РД за НИО няма констатирани аварии.

7.2 Оплаквания или възражения свързани с дейността на РД за НИО:

През 2015 г. не са постъпвали оплаквания или възражения свързани с дейността на депото.

8.  Подписване на годишния доклад;

ДЕКЛАРАЦИЯ

Удостоверявам верността, точността и пълнотата на представената информация в Годишният доклад за изпълнението на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително № 266 - НО/2008 г. на Регионално депо за неопасни и инертни отпадъци за община Петрич.

Не възразявам срещу предоставянето от страна на ИАОС, РИОСВ или МОСВ на копия от този доклад на трети лица.

Име на подписващия: г-н Димитър Бръчков                       Дата: ………..2016 г.

Длъжност в организацията: Кмет на Община Петрич

Подпис:

Печат:

П Р И Л О Ж Е Н И Я:

ТАБЛИЦА 1. Замърсители по ЕРЕВВ и  PRTR

Период 01.01.2015 г. – 31.12.2015 г.

| № | CAS № | Замърсител | Пределни количества за изпускане (колона 1) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | във въздуха (колона 1а) kg/година | във водата (колона 1б) kg/година | в почвата (колона 1в) kg/година |
| 1 | 74-82-8 | Метан (CH4) | - 580,43 | — (2) | — |
| 2 | 630-08-0 | Въглероден оксид (CO) | 500 000 | — | — |
| 3 | 124-38-9 | Въглероден диоксид (CO2) | - 1969,01 | — | — |
| 4 |  | Хидрофлуоровъглеводороди (HFCs) | 100 | — | — |
| 5 | 10024-97-2 | Диазотен оксид (N2O) | 10 000 | — | — |
| 6 | 7664-41-7 | Амоняк (NH3) | 10 000 | — | — |
| 7 |  | Неметанови летливи органични съединения (NMVOC) | - 0,5477 | — | — |
| 8 |  | Азотни оксиди (NOx/NO2) | 100 000 | — | — |
| 9 |  | Напълно флуорирани въглеводороди (PFCs) (4) | 100 | — | — |
| 10 | 2551-62-4 | Серен хексафлуорид (SF6) | 50 | — | — |
| 11 |  | Серни оксиди (SOx/SO2) | 150 000 | — | — |
| 12 |  | Общо азот | — | 50 000 | 50 000 |
| 13 |  | Общо фосфор | — | 5 000 | 5 000 |
| 14 |  | Хидрохлорофлуоро-въглероди (5) | 1 | — | — |
| 15 |  | Хлорофлуоровъглероди (CFCs) (6) | 1 | — | — |
| 16 |  | Халони (7) | 1 | — | — |
| 17 |  | Арсен и съединенията му (като As) (8) | 20 | 5 | 5 |
| 18 |  | Кадмий и съединенията му (като Cd) (8) | 10 | 5 | 5 |
| 19 |  | Хром и съединенията му (като Cr) (8) | 100 | - 23,55 | 50 |
| 20 |  | Мед и съединенията й (като Cu) (8) | 100 | - 5,98 | 50 |
| 21 |  | Живак и съединенията му (като Hg) (8) | 10 | 1 | 1 |
| 22 |  | Никел и съединенията му (като Ni) (8) | 50 | - 4,97 | 20 |
| 23 |  | Олово и съединенията му (като Pb) (8) | 200 | - 2,19 | 20 |
| 24 |  | Цинк и съединенията му (като Zn) (8) | 200 | - 2,76 | 100 |
| 25 | 15972-60-8 | Алахлор | — | 1 | 1 |
| 26 | 309-00-2 | Алдрин | 1 | 1 | 1 |
| 27 | 1912-24-9 | Атразин | — | 1 | 1 |
| 28 | 57-74-9 | Хлордан | 1 | 1 | 1 |
| 29 | 143-50-0 | Хлордекон | 1 | 1 | 1 |
| 30 | 470-90-6 | Хлорфенвинфос | — | 1 | 1 |
| 31 | 85535-84-8 | Хлоропроизводни, C10-C13 | — | 1 | 1 |
| 32 | 2921-88-2 | Хлорпирифос | — | 1 | 1 |
| 33 | 50-29-3 | ДДТ | 1 | 1 | 1 |
| 34 | 107-06-2 | 1,2-дихлоретан (EDC) | 1 000 | 10 | 10 |
| 35 | 75-09-2 | Дихлорметан (DCM) | 1 000 | 10 | 10 |
| 36 | 60-57-1 | Диелдрин | 1 | 1 | 1 |
| 37 | 330-54-1 | Диурон | — | 1 | 1 |
| 38 | 115-29-7 | Ендосулфан | — | 1 | 1 |
| 39 | 72-20-8 | Ендрин | 1 | 1 | 1 |
| 40 |  | Халогенирани органични съединения (като AOX) (9) | — | 1 000 | 1 000 |
| 41 | 76-44-8 | Хептахлор | 1 | 1 | 1 |
| 42 | 118-74-1 | Хексахлорбензен (HCB) | 10 | 1 | 1 |
| 43 | 87-68-3 | Хексахлорбутадиен (HCBD) | — | 1 | 1 |
| 44 | 608-73-1 | 1,2,3,4,5,6-Хексахлор-циклохексан (HCH) | 10 | 1 | 1 |
| 45 | 58-89-9 | Линдан | 1 | 1 | 1 |
| 46 | 2385-85-5 | Мирекс | 1 | 1 | 1 |
| 47 |  | PCDD + PCDF (диоксини + фурани) (като Teq) (10) | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
| 48 | 608-93-5 | Пентахлорбензен | 1 | 1 | 1 |
| 49 | 87-86-5 | Пентахлорфенол (PCP) | 10 | 1 | 1 |
| 50 | 1336-36-3 | Полихлорирани бифенили (PCBs) | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 51 | 122-34-9 | Симазин | — | 1 | 1 |
| 52 | 127-18-4 | Тетрахлоретилен (PER) | 2 000 | 10 | — |
| 53 | 56-23-5 | Тетрахлорметан (TCM) | 100 | 1 | — |
| 54 | 12002-48-1 | Трихлорбензени (TCBs) (всички изомери) | 10 | 1 | — |
| 55 | 71-55-6 | 1,1,1-трихлоретан | 100 | — | — |
| 56 | 79-34-5 | 1,1,2,2-тетрахлоретан | 50 | — | — |
| 57 | 79-01-6 | Трихлоретилен | 2 000 | 10 | — |
| 58 | 67-66-3 | Трихлорметан | 500 | 10 | — |
| 59 | 8001-35-2 | Токсафен | 1 | 1 | 1 |
| 60 | 75-01-4 | Винил хлорид | 1 000 | 10 | 10 |
| 61 | 120-12-7 | Антрацен | 50 | 1 | 1 |
| 62 | 71-43-2 | Бензен | 1 000 | 200 (като BTEX) (11) | 200 (като BTEX) (11) |
| 63 |  | Бромирани дифенилетери (PBDE) (12) | — | 1 | 1 |
| 64 |  | Нонилфенол и нонилфенолетоксилати (NP/NPEs) | — | 1 | 1 |
| 65 | 100-41-4 | Етилбензен | — | 200 (като BTEX) (11) | 200 (като BTEX) (11) |
| 66 | 75-21-8 | Етиленоксид | 1 000 | 10 | 10 |
| 67 | 34123-59-6 | Изопротурон (3-(4-Изопропилфенилl)-1,1-диметилкарбамид | — | 1 | 1 |
| 68 | 91-20-3 | Нафталин | 100 | 10 | 10 |
| 69 |  | Органокалаени съединения (като общо Sn) | — | 50 | 50 |
| 70 | 117-81-7 | Ди-(2-етилхексил) фталат (DEHP) | 10 | 1 | 1 |
| 71 | 108-95-2 | Феноли (като общо C) (13) | — | 20 | 20 |
| 72 |  | Полициклични ароматни въглеводороди (PAHs) (14) | 50 | 5 | 5 |
| 73 | 108-88-3 | Толуен | — | 200 (като BTEX) (11) | 200 (като BTEX) (11) |
| 74 |  | Трибутилкалай и съединенията му (15) | — | 1 | 1 |
| 75 |  | Трифенилкалай и съединенията му (16) | — | 1 | 1 |
| 76 |  | Общо органичен въглерод (TOC) (като общо C или COD/3) | — | - 5836,17 | — |
| 77 | 1582-09-8 | Трифлуралин | — | 1 | 1 |
| 78 | 1330-20-7 | Ксилени (17) | — | 200 (като BTEX) (11) | 200 (като BTEX) (11) |
| 79 |  | Хлориди (като общо Cl) | — | 2 милиона | 2 милиона |
| 80 |  | Хлор и неорганични съединения (като HCl) | 10 000 | — | — |
| 81 | 1332-21-4 | Азбест | 1 | 1 | 1 |
| 82 |  | Цианиди (като общо CN) | — | 50 | 50 |
| 83 |  | Флуориди (като общо F) | — | 2 000 | 2 000 |
| 84 |  | Флуор и неорганични съединения (като HF) | 5 000 | — | — |

Емисионните прагове за всички посочени в Таблица 1 замърсители по ЕРЕВВ и PRTR

вещества не са превишени.

Данните за Неметанови летливи органични съединения (NMVOC) във въздуха са дадени съгласно изчислителните методи /CORINAIR – 94/ са на база количествата депонирани битови отпадъци.

Количество депонирани битови отпадъци за отчетния период, съгласно Условие 11 е 13 597,64 т.

Данните за СН4, СО2 са изчислени на база измерени емисии във въздуха на контролни газови кладенци.

Изчисляване на емисионни прагове във въздух, в кг/година

От газовите кладенци на газоотвеждащата система, в периода преди настъпване на стабилна метанова ферментация, се предполага че се отвеждат по-малко от 100 Nm3/h биогаз.

За инсталацията по Условие 2 на КР през 2015 г. са направени четири пъти замервания на дебита на газа на изхода на кладенците:

Метан (СН4)

- Съгласно протоколи от изпитване в отделения биогаз съдържанието на метан е:

І –во тримесечие   -           + 0,095 об.%

ІІ-ро тримесечие   -           + 0,105 об.% ;

ІІІ-то тримесечие  -           + 0,105 об.%,;

ІV-то тримесечие  -           + 0,097 об.%

Средно за годината метана е  0,101 об.% или 580,43 кг./год.

Изчисленията са направени при среден дебит на биогаза 91,55 м3/h и плътността на метана 0,7166 кг/м3

Въглероден диоксид (СО2)

- Съгласно протоколи от изпитване съдържание на СО2 е:

І-во тримесечие   -             + 0,118 об.%;

ІІ-ро тримесечие  -            + 0,128 об.% /

ІІІ-то тримесечие -            + 0,130 об.%,

ІV-то тримесечие -            + 0,119 об.%

Средно за годината въглеродния диоксид е  0,124об.% или 1969,01 кг./год.

Изчисленията са направени при среден дебит на биогаза 91,55 м3/h и плътността на въглеродния диоксид 1,98 кг/м3

Методът, по който са получени резултатите за емисии във води са чрез измерване.

Данни за емисии в почвите няма дадени – съгласно КР  № 266-НО/2008 г. за инсталацията по Условие 2 не се изисква извършване на мониторинг на почви.

# Таблица 2. Емисии в атмосферния въздух

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинг | СъответствиеБрой/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Метан (CH4) /общо за депото/ | Кg/година | - Не се регламентира | - - | 580,43 | 4 пъти в годината | - |
| Въглероден диоксид (CO2) /общо за депото/ | Кg/година | - Не се регламентира | - | 1969,01 | 4 пъти в годината | - |
| Неметанови летливи органични съединения (NMVOC) /общо за депото/ | Кg/година | - Не се регламентира | - | 0,5477 |  | - |

Данните в таблицата за емисии в атмосферния въздух по параметър NMVOC са съгласно изчислителните методи  CORINAIR – 94   и са  на база само количествата депонирани битови отпадъци.

Количество депонирани отпадъци за периода 01.01.2015 г.до 31.12.2015 г., съгл. Условие 11 е 13 597,64 т.  в клетка 3

Всички резултати от протоколите от изпитвателна  лаборатория“ЕКОЛАБ” към „ДИАЛ” ООД, Бухово – София за 2015г. са дадени в таблица №3

Таблица №3

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг Води проба от инфилтрат |  |  |  | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | І-во тримесечие 2015 год. | ІІ-ро Тримесечие 2015 год. | ІІІ-то Тримесечие 2015 год. | ІV-то Тримесечие 2015 год. |  |  |
| Активна реакция (рН) | рН единици | Не е нормирано | 8,43±0,05 | 8,12±0,05 | 8,11±0,05 | 7,93±0,05 | Веднъж на 3 месеца | да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | Не е нормирано | 196±14 | 122±9 | 330±23 | 353±17 | Веднъж на 3 месеца | да |
| Азот амониев (N-NH4+) | mg/dm3 | Не е нормирано | 883.4±61,8 | 1016±71 | 1210±85 | 1380±97 | Веднъж на 3 месеца | да |
| Хлориди (CL-) | mg/dm3 | Не е нормирано | 1390±97 | 1824±128 | 2007,8±140,5 | 1820±127 | Веднъж на 3 месеца | Да |
| Фосфати (PO43-) | mg/dm3 | Не е нормирано | 29,5±2,1 | 29,3±2,1 | 44,3±3,1 | 44,97±3,15 | Веднъж на 3 месеца | Да |
| Сулфати (SO4 2-) | mg/dm3 | Не е нормирано | 275,6±19,3 | 167,8±11,7 | 154,7±10,8 | 230,4±16,1 | Веднъж на 3 месеца | да |
| Цианиди (CN-) свободни | mg/dm3 | Не е нормирано | < 0,005 | 0,144±0,014 | 0,028±0,002 | < 0,005 | Веднъж на 3 месеца | да |
| Биохимична потребност от кислород (БПК5 ) | mgО2/dm3 | Не е нормирано | 1150±115 | 1910±191 | 2800 ±280 | 2900±203 | Веднъж на 3 месеца | да |
| Окисляемост (ХПК) | mgО2/dm3 | Не е нормирано | 2911 ±290 | 4535 ±453 | 6338 ±633 | 7280 ±509 | Веднъж на 3 месеца | да |
| Перманганатна окисляемост | mgО2/dm3 | Не е нормирано | 888±62 | 912±64 | 1256±88 | 1360±95 | Веднъж на 3 месеца | да |
| Хром шествалентен (Cr 6+) | mg/dm3 | Не е нормирано | 1,575±0,110 | 1,500±0,105 | 1,80±0,13 | 2,60±0,18 | Веднъж на 3 месеца | да |
| Арсен (As) | mg/dm3 | Не е нормирано | 0,040±0,004 | < 0,010 | 0,197±0,019 | 0,151±0,011 | Веднъж на 3 месеца | Да |
| Кадмий (Cd) | mg/dm3 | Не е нормирано | 0,018±0,001 | < 0,010 | 0,0065±0,0004 | <0,010 | Веднъж на 3 месеца | Да |
| Мед (Cu) | mg/dm3 | Не е нормирано | 0,118±0,008 | 0,053±0,004 | 0,046±0,003 | 0,047±0,003 | Веднъж на 3 месеца | Да |
| желязо (Fe) | mg/dm3 | Не е нормирано | 4,7195±0.330 | 3,591±0.251 | 6,274±0,439 | 8,560 ±0,599 | Веднъж на 3 месеца | Да |
| Никел (Ni) | mg/dm3 | Не е нормирано | 0,084±0.006 | 0,112±0,008 | 0,176±0,012 | 0,158±0,011 | Веднъж на 3 месеца | Да |
| Олово (Pb) | mg/dm3 | Не е нормирано | 0,036±0,003 | < 0,010 | < 0,010 | 0,140±0,010 | Веднъж на 3 месеца | Да |
| Цинк (Zn) | mg/dm3 | Не е нормирано | 0,148±0.010 | 0,104±0,007 | 0,097±0,006 | 0,180±0,013 | Веднъж на 3 месеца | Да |
| Обща твърдост | mgeqv/ dm3 | Не е нормирано | 18,5±1,3 | 18,8±1,4 | 15,6±1,1 | 18,2±1,3 | Веднъж на 3 месеца | да |
| Живак (Hg) | mg/dm3 | Не е нормирано | 0,0021±0,0002 | < 0,0001 | < 0,0001 | 0,00025±0.00003 | Веднъж на 3 месеца | Да |
| Въглеводороден индекс за нефтопродукти | mg/dm3 | Не е нормирано | <0,050 | <0,050 | 0,366±0,037 | 0,256±0,027 | Веднъж на 3 месеца | Да |
| Разтворени сулфиди и своб.сероводород | mg/dm3 | Не е нормирано | < 0,005 | 13,63±0,95 | 42,9±3,0 | 27,3±1,9 | Веднъж на 3 месеца | да |
| Феноли (летливи с пара) | mg/dm3 | Не е нормирано | 0,058±0.004 | 0,026±0.002 | 0,089±0.009 | <0,005 | Веднъж на 3 месеца | Да |

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг Води проба от инфилтрат |  |  |  | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | І-во тримесечие 2015 год. | ІІ-ро Тримесечие 2015 год. | ІІІ-то Тримесечие 2015 год. | ІV-то Тримесечие 2015 год. |  |  |
| Тривалентен хром (Cr 3+) | mg/dm3 | Не е нормирано | 2,033±0,142 | 2,406±0,168 | 2,63±0,18 | - | Веднъж на 3 месеца | Да |
| Животински мазнини и растителни масла | mg/dm3 | Не е нормирано | 1,8±0,2 | 2,7±0,3 | 3,2±0,3 | - |  | Да |

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг Повърхностни води ТП 2 |  |  |  | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | І-во тримесечие 2015 год. | ІІ-ро Тримесечие 2015 год. | ІІІ-то Тримесечие 2015 год. | ІV-то Тримесечие 2015 год. |  |  |
| Активна реакция (рН) | рН единици | Не е нормирано | 7,10±0,05 | 8,01±0,05 | 8,17±0,05 | 7,16±0,05 | Веднъж на 3 месеца | да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | Не е нормирано | 7,0±0,5 | 9,6±0,7 | 51,03±3,6 | 61,5±4,3 | Веднъж на 3 месеца | да |
| Азот амониев (N-NH4+) | mg/dm3 | Не е нормирано | 0,38±0,03 | 0,89±0,06 | 1,21±0,08 | 19,3±1,4 | Веднъж на 3 месеца | да |
| Азот нитритен (N-NО2+) | mg/dm3 | Не е нормирано | 0,14±0,001 | 0,0040±0,0004 | 0,019±0,001 | 2,73±0,19 | Веднъж на 3 месеца | да |
| Хлориди (CL-) | mg/dm3 | Не е нормирано | 8,6±0,6 | 33,5±2,3 | 41,7±2,9 | 189,8±13,3 | Веднъж на 3 месеца | Да |
| Сулфати (SO4 2-) | mg/dm3 | Не е нормирано | 60,5±4,2 | 21,8±1,5 | < 20 | 65,8±4,6 | Веднъж на 3 месеца | да |
| Биохимична потребност от кислород (БПК5 ) | mgО2/dm3 | Не е нормирано | < 3,0 | 25,0±2,5 | 21,9±2,2 | 57,0±4,0 | Веднъж на 3 месеца | Да |
| Окисляемост (ХПК) | mgО2/dm3 | Не е нормирано | 6,8 ±0,7 | 66,6 ±6,7 | 62,1 ±6,2 | 138,4 ±9,7 | Веднъж на 3 месеца | Да |
| Хром (Cr) | mg/dm3 | Не е нормирано | 0,017±0,001 | < 0,010 | < 0,010 | 0,082±0,006 | Веднъж на 3 месеца | Да |
| Мед (Cu) | mg/dm3 | Не е нормирано | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | 0,0041±0,003 | Веднъж на 3 месеца | Да |
| желязо (Fe) | mg/dm3 | Не е нормирано | 0,010±0.001 | 0,046±0.003 | 0,130±0,009 | 0,595 ±0,042 | Веднъж на 3 месеца | Да |
| Фосфати (PO43-) | mg/dm3 | Не е нормирано | 0,25±0,02 | 0,14±0,01 | < 0,05 | 0,88±0,06 | Веднъж на 3 месеца | Да |
| Манган(Мn) | mg/dm3 | Не е нормирано | 0,154±0,011 | 0,029±0,003 | 0,246 | 0,181±0,013 | Веднъж на 3 месеца | Да |
| Никел (Ni) | mg/dm3 | Не е нормирано | 0,013±0.001 | < 0,010 | < 0,010 | 0,17±0,001 | Веднъж на 3 месеца | Да |
| Олово (Pb) | mg/dm3 | Не е нормирано | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | Веднъж на 3 месеца | Да |
| Цинк (Zn) | mg/dm3 | Не е нормирано | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | Веднъж на 3 месеца | Да |
| Обща твърдост | mgeqv/ dm3 | Не е нормирано | 4,6±0,3 | 2,9±0,2 | 3,2±0,2 | 5,4±0,4 | Веднъж на 3 месеца | да |
| Общ органичен въглерод | mg/dm3 | Не е нормирано | 2,6±0,2 | 24,9±1,7 | 23,3±2,3 | 52,0±3,6 | Веднъж на 3 месеца | да |

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг Повърхностни води ТП 3 |  |  |  | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | І-во тримесечие 2015 год. | ІІ-ро Тримесечие 2015 год. | ІІІ-то Тримесечие 2015 год. | ІV-то Тримесечие 2015 год. |  |  |
| Активна реакция (рН) | рН единици | Не е нормирано | 7,68±0,05 | 8,08±0,05 | - | 6,55±0,05 | Веднъж на 3 месеца | да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | Не е нормирано | 12,8±0,9 | 292,8±20,5 | - | 18,0±1,3 | Веднъж на 3 месеца | да |
| Азот амониев (N-NH4+) | mg/dm3 | Не е нормирано | 0,27±0,02 | 47,1±3,3 | - | 1,30±0,09 | Веднъж на 3 месеца | да |
| Азот нитритен (N-NО2+) | mg/dm3 | Не е нормирано | 0,14±0,001 | 32,7±2,3 | - | 0,064±0,004 | Веднъж на 3 месеца | да |
| Хлориди (CL-) | mg/dm3 | Не е нормирано | 5,3±0,4 | 1617±113 | - | 8,56±0,60 | Веднъж на 3 месеца | Да |
| Сулфати (SO4 2-) | mg/dm3 | Не е нормирано | < 20 | 178,5±12,5 | - | < 20 | Веднъж на 3 месеца | да |
| Биохимична потребност от кислород (БПК5 ) | mgО2/dm3 | Не е нормирано | 6,8 ±0,6 | 53,0±5,3 | - | 22,0±1,5 | Веднъж на 3 месеца | да |
| Окисляемост (ХПК) | mgО2/dm3 | Не е нормирано | 21,7 ±2,2 | 137,8 ±13,8 | - | 63,4 ±4,4 | Веднъж на 3 месеца | да |
| Хром (Cr) | mg/dm3 | Не е нормирано | < 0,010 | 1,613±0,043 | - | < 0,010 | Веднъж на 3 месеца | да |
| Мед (Cu) | mg/dm3 | Не е нормирано | 0,011±0.001 | 0,099±0,007 | - | < 0,010 | Веднъж на 3 месеца | Да |
| желязо (Fe) | mg/dm3 | Не е нормирано | < 0,010 | 0,313±0.022 | - | 2,527 ±0,176 | Веднъж на 3 месеца | Да |
| Фосфати (PO43-) | mg/dm3 | Не е нормирано | 0,10±0,01 | 1,01±0,07 | - | 1,38±0,10 | Веднъж на 3 месеца | Да |
| Манган(Мn) | mg/dm3 | Не е нормирано | < 0,010 | 1,014±0,071 | - | < 0,010 | Веднъж на 3 месеца | Да |
| Никел (Ni) | mg/dm3 | Не е нормирано | < 0,010 | 0,089±0,006 | - | < 0,010 | Веднъж на 3 месеца | Да |
| Олово (Pb) | mg/dm3 | Не е нормирано | < 0,010 | < 0,010 | - | < 0,010 | Веднъж на 3 месеца | Да |
| Цинк (Zn) | mg/dm3 | Не е нормирано | 0,014±0,001 | 0,024±0,002 | - | < 0,010 | Веднъж на 3 месеца | Да |
| Обща твърдост | mgeqv/ dm3 | Не е нормирано | < 1,00 | 18,0±1,3 | - | < 1 | Веднъж на 3 месеца | да |
| Общ органичен въглерод | mg/dm3 | Не е нормирано | 8,14±0,57 | 51,6±3,6 | - | 23,8±1,7 | Веднъж на 3 месеца | да |

Данните са представени от оператора на депото .

Отпадъчните води от инсталацията не се заустват във водни обекти или в канализация.

Таблица 4. Опазване на подземните води.

| Показател | Единица | Стандарт за кач. на подземни води* | Резултат от мониторинг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Съответ-ствие (да/не) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Контролен кладенец № 1 |  |  |  | Контролен кладенец № 5 |  |  |  | Контролен кладенец № 6 |  |  |  |  |
|  |  |  | П Р Е С Ъ Х Н А Л |  |  |  | І-во тримесечие на 2015 | ІІ-ро тримесечие на 2015 | ІІІ-то тримесечие на 2015 | ІV-то тримесечие на 2015 | І-во тримесечие на 2015 | ІІ-ро тримесечие на 2015 | ІІІ-то тримесечие на 2015 | ІV-то тримесечие на 2015 |  |
| Активна реакция рН | рН единици | ≥6,5 и ≤9,5 |  |  |  |  | 6,42±0,05 | 6,54±0,05 | 6,57±0,05 | 6,41±0,05 | 7,51±0,05 | 7,29±0,05 | 7,34 ±0,05 | 7,17±0,05 | не |
| Електропр | µs cm-1 | <2000 |  |  |  |  | 105±7 | 264±13 | 258±12 | 273±13 | 1218±60 | 931±46 | 943±46 | 552±27 | да |
| Обща твърдост | mgeqv/ dm3 | <12 |  |  |  |  | <1 | 2,4±0,2 | 2,9±0,3 | 2,2±0,1 | <1 | 5,0±0,4 | 4,5±0,3 | 3,2±0,2 | да |
| Амоний | mg/dm3 | <0.50 |  |  |  |  | 4,09±0,29 | 3,78±0.26 | 4,14±0,29 | 6,04±0,42 | 0,70±0,05 | 0,64±0,04 | <0,05 | 1,10±0,08 | не |
| Нитрити | mg/dm3 | <0.50 |  |  |  |  | 0,037±0,002 | 0,103±0,007 | 0,074±0,005 | 0,039±0,003 | 0,027±0,002 | 0,017±0,001 | 0,100±0,007 | 0,15±0,01 | не |
| Нитрати | mg/dm3 | <50.0 |  |  |  |  | <1 | <1 | <1 | 2,91±0,20 | 25,3±1,8 | 3,94±0,28 | 3,95±0,28 | 8,53±0,60 | да |
| Фосфати | mg/dm3 | <0.50 |  |  |  |  | 0,098±0,006 | <0,05 | 0,16±0,02 | <0,05 | 0,105±0,007 | <0,05 | 0,33±0,03 | 0,21±0,01 | да |
| Сулфати | mg/dm3 | <250 |  |  |  |  | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 | 52,6±3,7 | 47,7±3,3 | 34,6±2,4 | да |
| Хлориди | mg/dm3 | <250 |  |  |  |  | 5,6±0,4 | 6,0±0,4 | 11,7±0,8 | 13,2±0,9 | 137,2±9,6 | 101,9±7,1 | 105,3±7,4 | 58,9±4,1 | да |
| Флуориди | mg/dm3 | <1.5 |  |  |  |  | <0,02 | 0,396±0,028 | 0,38±0,03 | 0,23±0,02 | 0,50±0,04 | 0,306±0,021 | 0,41±0,04 | 0,42±0,03 | да |
| Натрий | mg/dm3 | <200 |  |  |  |  | 8,74±0,61 | 19,59±1,37 | 17,56±1,23 | 24,24±1,70 | 8,55±0,60 | 88,76±6,21 | 68,97±4,83 | 62,11±4,35 | да |
| Цианиди | mg/dm3 | <50 |  |  |  |  | 0<0,005 | 0,0050±0,0005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | 0,0070±0,0007 | <0,005 | <0,005 | да |
| Кадмий | µg/dm3 | <5.0 |  |  |  |  | <0,010 | <0,001 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | да |
| Олово | µg/dm3 | <10 |  |  |  |  | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | да |
| Мед | mg/dm3 | <0.2 |  |  |  |  | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | да |
| Арсен | µg/dm3 | <10 |  |  |  |  | 0,053±0,005 | <0,010 | 0,145±0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | 0,063±0,006 | <0,010 | да |
| Цинк | mg/dm3 | <1.0 |  |  |  |  | 0,016±0,001 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | да |
| Никел | µg/dm3 | <20 |  |  |  |  | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | да |
| Хром | µg/dm3 | <50 |  |  |  |  | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | 0,013±0,001 | да |
| Живак | µg/dm3 | <1.0 |  |  |  |  | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 | 0,00028±0,00003 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 | 0,00033±0,00003 | да |
| Нефтопр. | µg/dm3 | <50 |  |  |  |  | <0,050 | 0,147±0,015 | <0,050 | 0,110±0,011 | <0,050 | 0,821±0,082 | 0,130±0,013 | 0,152±0,015 | да |
| Феноли | mg/dm3 | - |  |  |  |  | 0,010±0,001 | 0,012±0,001 | 0,0080±0,0008 | <0,005 | <0.005 | 0,0040±0,0004 | 0,0050±0,0005 | <0,005 | да |
| Анионактивни детергенти(МВАS) | mg/dm3 |  |  |  |  |  | 0,114±0,009 | 0,07±0,005 | 0,083±0,008 | 0,358±0,025 | 0,080±0,008 | 0,045±0,005 | 0,137±0,014 | 0,469±0,033 | да |

*Стойност и допуск на показателя съгласно Наредба № 1/ 2007 год., изменение и допълнение от 2010 г.

Таблица 5. Образуване на отпадъци

| Отпадък | Код | Годишно количество |  | Годишно количество за единица продукт |  | Временно съхранение на площадката* | Транспортиране е-собствен транспорт/ външна фирма | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количества определени с КР t/y | Реално измерено t/y | Количества определени с КР | Реално измерено |  |  |  |
| Смесени битови отпадъци | 20 03 01 | - | 0,56 | няма норма | 0,000054 | да | - | Да |
| Нехлорирани хидравлични масла на минерална основа | 13 01 10* | 200 l/y | 55 l/y | няма норма | 0,0037 | да | - | Да |
| Нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа | 13 02 05* | 500 l/y | 55 l/y | няма норма | 0,00439 | да | - | Да |
| Опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества | 15 01 10* | 0.08 | 0,0045 | няма норма | 0,00000050 | да | - | Да |
| Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак | 20 01 21* | 0.01 | - | няма норма | - | не | - | Да |
| Маслени филтри | 16 01 07 * | не | не | Няма норма | не | не | - |  |

Таблица 6. Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци

| Отпадък | Код | Оползотворяване на площадката | Обезвреждане на площадката | Име на външната фирма извършваща операцията по оползотворяване/обезвреждане | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Смесени битови отпадъци | 20 03 01 | Не | Да | Не | Да |
| Нехлорирани хидравлични масла на минерална основа | 13 01 10* | Не | Не | Не | Да |
| Нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа | 13 02 05* | Не | Не | Не | Да |
| Опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества | 15 01 10* | Не | Не | Не | Да |
| Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак | 20 01 21* | Не | Не | Не | Да |
| Маслени филтри | 16 01 07 * | Не | Не | Не | Да |

Образуваните към отчетен период отпадъци на площадката, са съхранени в специално предвидени за целта затворени съдове, които не допускат изтичане и взаимодействие с материала, от който са направени. Съдовете са разположени в помещение с ограничен достъп.

Таблица 7. Шумови емисии за 2014 год.

| Измери-телна точка | Място на измерването (измерителен контур) | Единица | Условия на изпитването | Резултат от изпитването | Гранични стойности dB(А) | Съответст-вие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИТ1 | 0972Ш – ИТ1 | dB(А) | Средна температура: 21,2оС; Отн.влажност: 38,6% Средна скорост на вятъра: 0,2 м/сек | 35.4±0.3 | 70 | да |
| ИТ2 | 0973Ш – ИТ2 | dB(А) |  | 36.0±0.3 | 70 | да |
| ИТ3 | 0974Ш – ИТ3 | dB(А) |  | 39.0±0.4 | 70 | да |
| ИТ4 | 0975Ш – ИТ4 | dB(А) |  | 61.0±0.6 | 70 | да |
| ИТ5 | 0976Ш – ИТ5 | dB(А) |  | 51.2±0.5 | 70 | да |
| ИТ6 | 0977Ш – ИТ6 | dB(А) |  | 36.3±0.4 | 70 | да |
| ИТ7 | 0978Ш – ИТ7 | dB(А) |  | 36.0±0.4 | 70 | да |
| ИТ8 | 0979Ш – ИТ8 | dB(А) |  | 37.1±0.4 | 70 | да |
| ИТ9 | 0980Ш – ИТ9 | dB(А) |  | 39.0±0.4 | 70 | да |
| ИТ10 | 0981Ш – ИТ10 | dB(А) |  | 39.0±0.4 | 70 | да |
| ИТ11 | 0982Ш – ИТ11 | dB(А) |  | 37.3±0.4 | 70 | да |
| ИТ12 | 0983Ш – ИТ12 | dB(А) |  | 38.5±0.4 | 70 | да |
| ИТ13 | 0984Ш – ИТ13 | dB(А) |  | 42.6±0.4 | 70 | да |
| ИТ14 | 0985Ш – ИТ14 | dB(А) |  | 46.1±0.4 | 70 | да |
| ИТ15 | 0986Ш – ИТ15 | dB(А) |  | 43.7±0.4 | 70 | да |
| ИТ16 | 0987Ш – ИТ16 | dB(А) |  | 42.9±0.4 | 70 | да |
| ИТ17 | 0988Ш – ИТ17 | dB(А) |  | 44.0±0.4 | 70 | да |
| ИТ18 | 0989Ш – ИТ18 | dB(А) |  | 44.8±0.4 | 70 | да |
| ИТ19 | 0990Ш – ИТ19 | dB(А) |  | 42.5±0.4 | 70 | да |
| ИТ20 | 0991Ш – ИТ20 | dB(А) |  | 43.1±0.4 | 70 | да |
| ИТ21 | 0992Ш – ИТ21 | dB(А) |  | 40.4±0.4 | 70 | да |
| ИТ22 | 0993Ш – ИТ22 | dB(А) |  | 40.6±0.5 | 70 | да |

За отчетният период е правено замерване на шума в района на инсталацията по Условие 2, данните в Таблица 6 са от измерването през 2014 год. Съгласно Условие 12.2.2. наблюдението се извършва веднъж на всеки две години, следващо замерване 2016 г..

Най-близкото населено място отстои от площадката на инсталацията на повече от 1500 м. За отчетния период не са постъпвали оплаквания от района около депото.

Таблица 8. Опазване на почви

| Показател | Концентрация в почвите (базово състояние) съгласно КР | Пробовземна точка | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - |

В Комплексното разрешително за обект РД за НИО няма условие за мониторинг на почви.

Таблица 9. Аварийни ситуации

| Дата на инцидента | Описание на инцидента | Причини | Предприети действия | Планирани действия |
| --- | --- | --- | --- | --- |

През отчетния период няма възникнали аварийни ситуации.

В РД за НИО е разработен план за действия при бедствия и аварии. Изградена е оперативна група за действия при евентуално възникване на аварии. В началото на всяка година се разработва план за подготовка на органите за управление и на спасителните групи. Целта е чрез непрекъсната превантивна дейност и спазване на инструкцията за работа на инсталациите да се сведат до минимум аварийните ситуации.

Таблица 10. Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за която е предоставено КР

| Дата на оплакването или възражението | Приносител на оплакването | Причини | Предприети действия | Планирани действия | Органи, които са уведомени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - |

За отчетния период 01.01.2015 г.до 31.12.2015 г.  не е имало оплаквания или възражения от физически или юридически лица относно дейността на „Регионално депо за неопасни и инертни отпадъци за община Петрич”.

РЕЧНИК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ ТЕРМИНИ

КР				Комплексно разрешително

ЗООС			Закон за опазване на околната среда

СУОС			Система за управление на околната среда

СК				Сондажни кладенци

ТБО				Твърди битови отпадъци

РД				Регионално депо

РИОСВ			Регионална инспекция по околна среда и водите

ГК				Газови кладенци

НИО				Неопасни и инертни отпадъци

ГДОС			Годишен доклад по околна среда